- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吴中辰东精密高精度新材料用输送泵及计量泵自动化生产线项目

建设单位（盖章）：苏州市吴中辰东精密机械有限公司

编制日期：           2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吴中辰东精密高精度新材料用输送泵及计量泵自动化生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-320559-89-03-176980 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王小娟 | 联系方式 | 0512-66931665 |
| 建设地点 | 苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号 |  |  |
| 地理坐标 | 120°25′8.968″，31°17′35.128″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3441泵及真空设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州太湖国家旅游度假区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏太管委审备〔2020〕50号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4745.9 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》 审批机关：江苏省人民政府 审批文号：（苏政复[2013]48号） 2、规划名称：《太湖风景名胜区总体规划（2001-2030年）》 规划审批机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 审查文件名称及文号：关于太湖风景名胜区总体规划的函，建城函 [2016]154号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评文件名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：原环境保护部环境工程评估中心 时间：2013年11月1日，出具咨询会会议纪要 2、规划环境影响评价文件名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规 划环境影响跟踪评价报告》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：《关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境 影响跟踪评价工作有关意见的函》环办环评函[2021]202号 3、《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》已于2020年12月报送苏州市生态环境局、吴中区生态环境局备案。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《苏州市太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》相符性 （一）苏州市太湖国家旅游度假区基本情况 苏州太湖国家旅游度假区（以下简称度假区）是1992年国务院批准建立的首批12个国家级旅游度假区之一，初期规划面积11.2平方公里。2002年，苏州市政府将度假区行政管辖范围扩大至西山镇和光福镇（苏办抄〔2002〕字第4号）。2005年，《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2005-2020）》编制了环境影响报告书并通过江苏省环保厅审查（苏环管[2005]247号）。2012年，苏州太湖国家旅游度假区管委会组织编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》，规划统筹范围为苏州太湖国家旅游度假区行政管辖范围，包括香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约171平方公里。该规划于2013年4月取得省政府批复（苏政复[2013]48号）。2013年11月，环境保护部环境工程评估中心在北京主持召开了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）专家咨询会。 苏州太湖国家旅游度假区规划范围包括香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约171平方公里。其中，中心区规划范围为香山街道，面积约25平方公里，具体范围为：北到穹隆山南麓，东与胥口镇接壤，西至太湖岸线，南至长沙岛、叶山岛，总用地面积为24.78平方公里（其中，长沙岛1.89平方公里、叶山岛0.36平方公里）。规划形成“一体两翼、多点点缀”的旅游度假空间格局。“一体”指香山街道，突出滨湖休闲度假的特点，“两翼”指光福与西山两个旅游资源片区。规划新增舟山村、迂里村、邓尉村、冲山村、元山矿坑遗址等个特色景点；新增西崦湖、丽波湾、漫山岛、植里古村、涵村古村、东西蔡村、后埠古村个主要景点；新增南宫池、徐湾、消夏湾、观音寺等多个一般景点。 一、规划范围 中心区即度假区所辖两镇一街道范围（金庭镇、光福镇、香山街道）的香山街道。具体范围为：北到穹隆山南麓，东与胥口镇接壤，西至太湖岸线，南至长沙岛、叶山岛，总用地面积为24.78平方公里（其中，长沙岛1.89平方公里、叶山岛0.36平方公里）。 二、规划时间 规划近期为2011年-2015年，中期为2016年-2020年，远期为2021年-2030年。 三、功能定位 以体验式文化娱乐及滨湖型休闲度假为主题的旅游综合服务区，度假区旅游集散枢纽。 四、规划结构 “一带两轴、一核五区”： 一带：沿环太湖大道展开的休闲度假功能带； 两轴：孙武路旅游服务功能轴，集聚旅游服务功能，带状分布，展现中心区景观形象；蒯祥大道生活服务功能轴，公共设施以社区服务为主，结合预留轨道站点布局。 一核：围绕丽波河—南宫池布局的“活力水核”； 五区：西部山水休闲度假区，中部中央旅游商贸区、舟山花园政策性住房区，东部入口旅游中枢区，旅游度假岛（包括长沙、叶山两岛）。 五、制造业产业布局 新增制造业用地（约260公顷）集中布局于太湖科技产业园，金庭镇、香山街道符合产业发展策略的制造业逐步向太湖科技产业园迁移集聚，新引进产业以高新技术、科技研发、文化创意、信息产业为主。香山街道工业用地逐步进行“退二进三”，规划不再保留集中的工业用地。对生活无干扰的传统手工业、旅游商品或工艺品生产企业可就地保留；光福镇保留工业南区、工业北区，镇区符合产业发展策略的制造业可适度保留，鼓励保留企业就地扩大产能，在符合有关规划、不改变用途的前提下，合理提高容积率。 六、空间统筹布局 A.四区划定 a.禁建区 禁建区面积约97.0平方公里，占度假区总面积的56.6%。包括饮用水源地一级保护区、基本农田、湖泊及区域主干河道、光福和西山景区的核心景区、沿太湖（中心区除外）纵深200米范围、风景名胜区内山体1/2 高度以上以及风景名胜区外山体2/3高度以上区域、文物保护单位保护范围。 b.限建区 限建区面积约29.4平方公里，占度假区总面积的17.2%。包括饮用水源地二级保护区及准保护区、一般河道、一般农田、林地、光福和西山景区除核心景区外的景区范围、沿太湖（中心区除外）纵深200米-1000米范围、公用设施控制用地、文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围。 c.适建区 适建区面积约10.3平方公里，占度假区总面积的6.0%。包括尚未开发且适宜进行建设的区域以及土地整理后新划定的可建设区域。 d.已建区 已建区面积约34.5平方公里，占度假区总面积的20.2%。规划空间结构规划旅游度假、城镇生活、产业园区、特色村庄空间。 B.旅游度假空间 a.总体布局 规划形成“一体两翼，多点点缀”的旅游度假空间格局。“一体”指香山街道。以“文化、游乐、运动”为三大主题，突出滨湖休闲度假特色。“两翼”指光福旅游片区与西山旅游片区。光福旅游片区突出“梅花、渔港、雕刻”三大主题。西山旅游片区融合“山水、林果、观音文化、民宿、疗养”五大主题。 b.旅游度假空间布局 特色酒店：结合金庭镇元山地区废弃的采石深坑，择机建设矿坑特色酒店，融合自然风光、特色人工地貌、多样运动设施（包含常见运动设施、攀岩、蹦极等）、露天艺术游憩公园、生态教育基地于一体。疗养主题：结合镇夏的特色，择机建设以疗养为主题的度假项目，配备疗养客房、专业医疗医护中心、健身中心等，建筑以传统风貌为宜。 水上活动：度假区不宜在太湖中进行大型水上游乐项目开发，建议在消夏湾西南部进行退渔还湖，开发内湖，设计滨水游憩项目。 俱乐部型度假岛：在符合生态环保要求的前提下，在横山岛、阴山岛开展俱乐部的专项娱乐、休闲、运动、疗养项目。 渔文化主题度假产品：结合渔港村现有开捕节等特色节庆，进一步从节庆影响力扩大、水产品餐饮、捕捞体验与核雕文化等多方面拓展渔文化主题度假产品。 湿地特色度假产品：加强西崦湖水体、湿地保护及环湖景观建设，开展村庄和湖岛环境整治，适时推出湿地特色度假产品。 高端私密型度假岛：择机引进高端酒店集团，对漫山岛进行整体开发，打造高端私密型度假岛，复合水上活动、高端住宿、购物中心、疗养健身等多种功能。 旗舰型主题娱乐产品：在渔洋山北部、丽波湾南部湾区，引入旗舰型主题娱乐产品，通过滨水乐园、室内运动、餐饮购物中心、主题酒店等，塑造“水+娱乐体验”特色。 传统文化主题度假产品：在丽波湾北部引进中式博物馆、中式水疗 SPA、中式酒店等以传统文化主题为主的度假产品。 丛林木屋特色度假产品：在规模、形态受严格控制，符合与山体景观相协调原则的前提下，在米堆山、渔洋山、扇子山、四龙山试点推出丛林木屋特色度假产品，发挥山野特色。 C.城镇生活空间 a.金庭镇区 镇区以生活功能为主导，以金庭路与庆丰河为界形成“两轴、两心、两组团”的空间布局结构。规划期末，金庭镇区城镇建设用地规模约 3.0 平方公里。 b.光福镇区 镇区总体布局采用“组团状发展”的模式，形成“一轴、三组团”。规划期末，光福镇区城镇建设用地规模约4.6平方公里。 c.香山街道 总体形成“一心、三区”的功能布局和“一轴、四廊”的空间结构。规划期末，香山街道建设用地11.48平方公里，其中城镇建设用地5.96平方公里，旅游度假用地5.10平方公里。 d.产业园区 度假区新增制造业集中布局于太湖科技产业园，四至范围为：西至 230省道，南至木光运河，东至玉屏山—凤凰山及绕城高速公路，北至光福镇行政边界与苏州科技城交界，总面积为7.72平方公里，其中建设用地规划约5.0平方公里。 D.村庄 规划将度假区内特色村庄分成文化特色、空间特色、产品特色三类，制定不同的规划要求，同时规划保留部分一般自然村落。度假区共规划保留 37个农村居民点。 ⑧综合交通 规划设置度假区东入口一级集散中心，香山街道、金庭镇、光福镇分别设置一处二级集散中心。水上交通包括客运线路、客运线路。香山街道设置太湖公园、香山街道集散中心、西侧的旗舰游乐设施、长沙岛4处码头。金庭镇建设码头9处，光福镇建设码头5处。 ⑨基础设施 A.给水工程规划 度假区保留1处水源地，渔洋山水源地维持现状规模45万立方米/日。近期保留各自来水厂分片供水。远期实施区域用水。小型岛屿自建小型水厂或深井供水。 B.排水工程规划 a.规划目标 城镇污水处理率近期达到95%，远期达到95%以上；农村生活污水处理率近期达到60%，远期达到80%。城镇污水处理厂再生水回用率近期达到12%，远期达到30%；太湖水源保护区范围内及附近岛屿再生水回用率达到100%。 b.排水体制 规划度假区采用雨污分流制，老镇区近期可采用截流式雨污合流制，远期逐步改造为雨污分流制。 c.污水处理系统 以分区或连片相对集中处理为主。中心区及光福镇污水纳入光福镇污水处理厂（现迁建、更名为科福污水厂）集中处理，远期规模扩至6万立方米/日，原污水厂改造为提升泵站；尾水执行一级A标准，2021年起执行《苏州特别排放限值标准》，经浒光运河排入京杭运河，不进入太湖。金庭镇区污水纳入金庭镇污水处理厂集中处理。现状规模1万立方米/日，远期规模为1.5万立方米/日；尾水执行《苏州特别排放限值标准》，经后堡江排入太湖。农村及岛屿采用分散处理方式，自建小型污水处理站。保留长沙岛、叶山岛小型污水处理设施，增加深度处理工艺，尾水全部回用。控制漫山岛、阴山岛、横山岛开发强度，依托小型污水处理设施，污水深度处理，部分回用于农田灌溉，绿化喷灌、道路浇洒，其余排入区内河道。污水厂污泥送至热电厂或垃圾焚烧厂焚烧。 C.供热工程规划 度假区规划不实施集中供热。 D.燃气工程规划 中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通。在产业园西北角西临230省道、北接苏州科技城科灵路附近新建光福高中压调压站，主供光福及周边地区。 金庭镇区以天然气为主要气源。长沙岛、叶山岛以液化石油气为主要气源，采用瓶组气化方式供气。瓶装液化石油气作为必要的补充气源。 E.环卫工程 建立健全“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾机械化收集率、密闭化运输率、无害化处理率达到100%。垃圾分类收集覆盖率达到100%，生活垃圾分类回收利用率达到35%。 ⑨环境保护目标 大气环境：自然保护区、风景名胜区等区域达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区标准，其他区域均应达到二类区标准。 水环境：太湖水源地水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准，浒光运河、木光运河水质执行Ⅲ类标准，其它水体水质应稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 声环境：度假区内休养保健区等执行0类标准，文教区、村庄等执行1类标准，城市居住、商业混合区执行2类标准，工业区执行3类标准，轨道交通、交通干线两侧及航道两侧执行4a类标准。 （2）相符性分析 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，属于已建区，项目位于太湖科技产业园，与《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》要求相符。本项目已取得苏州太湖国家旅游度假区出具的《江苏省投资项目备案证》（苏太管委审备[2021]47号）。 （二）《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响报告书》、审查意见、及规划修编报告 1、《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响报告书》 《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》在编制过程中，由江苏省环境科学研究院开展了规划环评，规划环评中提出的规划调整建议主要有： （1）规模的调整建议 应控制区内高尔夫球场、跑马场的建设规模，今后不得再新建高尔夫球场。 应控制太湖水产养殖规划和范围，保护对水生态有益的水生生物和底栖生物，建设水生态工程，如人工湿地等，维护水生态平衡。 （2）规划布局的调整 建议不得在望湖路南侧，靠近一号桥处附近，及渔洋山南麓建设高级别墅，限制在湿地资源丰富的太湖沿岸建设水上游乐设施。已建的部分，在今后的发展过程中应积极采取相关措施保持湿地或林地生态系统的完整性，并且不得继续扩大规模。 建议不在光福机场的飞机航线沿线设置集中居住用地和宾馆酒店，尽量减少飞机起降噪音对居民正常生活和游客旅游的干扰。 建议长沙岛、叶山岛不宜设立跑马场、游艇俱乐部等娱乐设施；也不宜大量建设宾馆、高级别墅等，以保持景观的公共性。 （3）环境功能与执行标准的调整建议 表1-1 度假区环境功能区划及执行标准 类型; 环境功能区划和质量标准; 排放标准. 大气; 长沙岛、叶山岛、高级宾馆等执行一级标准，中心区社会服务用地执行二级标准; 区内宾馆、酒店等执行《饮食业油烟排放标准》（试行）. 地表水; 太湖胥湖湖区、顺堤河、香山运河、木光河（胥江～浒光运河段）均执行Ⅲ类; 光福污水处理厂执行《污水综合排放标准》一级；长沙岛、叶山岛污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准. 声环境; 交通干线近期执行3类，远期2类; 施工现场执行《建筑施工场界噪声限值》. （4）污水处理方案调整建议 方案一：为解决叶山岛现有无动力处理设施处理效果不理想的问题，建议对其进行改造处理。如在调节池前添加隔油池，定期派人撇去浮油；增加动力设备，不断充氧，使生物膜不断生长，提高净化效果等。 方案二：为更好地杜绝太湖富营养化的发生，建议长沙岛、叶山岛上设置集水池，污水集中收集后也运至光福镇污水处理厂集中处理，达标后排入木光河。 方案三：因污水量少，建议污水深度处理全部回用，不外排。 （5）岸线利用方式完善的建议 限制水上俱乐部等旅游设施的建设；限制太湖大道的车流量和车速，建议远期设置主入口，太湖大道上一律采用低噪音、低车速、无污染的电瓶观光车。 （6）其它 核实区内工业企业的污染排放情况，尽快搬迁污染较重的企业。应进一步提高光福镇污水集中处理率，改进耕作方式，进一步降低农业地表径流的面源污染。 2、审查意见 2005年9月获得了江苏省环保厅对规划环评的审查意见（苏环管（2005）247号），意见中提出“建议在总体规划中加强以下环境保护内容”： （1）以科学发展观指导度假区建设和管理，实现旅游业和环境的可持续协调发展。以本次总体规划修编为契机，针对太湖所具有的重要生态功能和所在区域目前存在的主要环境问题，加快区内生态环境与水环境综合整治，区内污染企业尽快迁出，改善区域环境质量。树立保护性开发的理念，全面推行绿色旅游，并按照ISO14000标准体系建立环境管理体系，努力将度假区建成生态型旅游度假区。 （2）合理控制建设用地（特别是高尔夫球场）的比例，从生态承载力角度规划建设规模和旅游容量。 （3）强化滨湖湿地的保护，结合生态保护、亲水旅游、防洪等功能，优化太湖岸线的利用。加强长沙岛、叶山岛以及区内山体的保护，必要的旅游、度假设施应当与其景观风貌相协调。注重区内生物多样性保护，保护乡土物种，控制外来物种的引入。 （4）按照《江苏省太湖水污染防治条例》的规定，严格区域的水污染控制。长沙岛、叶山岛各类废水必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，陆域全部废水接入光福污水处理厂集中处理，相应的管网必须加快建设。各类船舶废水全部收集上岸处理，禁止排入太湖。实施规划区内香山河、顺堤河、市井（巷）河等河道的水环境综合整治，改善水环境质量。 （5）从环境保护和提升景区品位的角度，合理组织区内的交通，控制交通引起的大气污染与噪声污染。 （6）度假区环境空气应当执行《环境空气质量标准》一级标准。 3、规划修编 在规划的指导下，度假区经过二十年的发展，现已初具雏形，但也呈现出功能定位模糊、主导产业不清、空间统筹不佳、产出效益不高等问题，迫切需要在资源约束与环境保护的条件下寻求转型发展。随着苏州市提出建设“三区三城”的目标以及沿太湖发展的战略，地处苏州市环太湖地区核心板块的度假区迎来新一轮发展的契机。为有效指导度假区转型提升，促进度假区有序建设和旅游经济更好发展，园区管委会决定对《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2005-2020）》进行修编，委托江苏省城乡规划设计研究院编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》。提出了以下规划调整建议： （1）目标指标调整建议 规划Ⅲ类以上地表水比例偏低，建议至少提高至80%，与苏南现代化示范区建设规划目标持平。 （2）空间布局优化建议 米堆山丛林木屋、太湖科技产业园规划选址占用基本农田，建议缩减规模或避让基本农田保护区。 阴山岛北部、长沙岛南部、舟山路以西大型主题旅游项目位于饮用水源地二级保护区，应不得建设水上餐饮、游乐设施。 （3）综合交通规划调整建议 金庭、香雪海、林屋洞、渔港村、缥缈峰集散中心及驿站，1#、3#-5#驿站规划选址邻近基本农田，需注意避让基本农田保护区。 （4）基础设施规划调整建议 岛屿深井供水方案不符合《江苏省人大常委会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》，建议取消深井供水。 规划金庭污水厂尾水排入后堡江，由于后堡江与“太湖三白”保护区水域相通，金庭污水厂需合理控制规模，确保后堡江入湖断面水质不受影响。 规划集中供热的方案不经济，建议采用以天然气等清洁能源为燃料，分散供热的方式。 4、跟踪评价计划 （1）频率要求 建议于2020年、2025年、2030分别进行跟踪环境影响评价。 （2）评价要求 ①如果度假区严格按照总体规划和本次环境影响报告书提出的措施实施，且区内生态环境、自然资源和文化资源情况变化不大，只需作现状评价，并对今后生态环境和文化资源的保护作定性的影响分析。 ②如果度假区建设与总体规划有很大偏差，区内生态环境、自然资源和文化资源恶化严重，则需进行较详尽的环境影响评价。重点分析存在的主要问题及产生的原因，并提出相应的综合整治措施，必要时需对原规划的发展目标、功能定位等进行调整完善。 （3）监测要求 湿地生态的跟踪监测，应委托省内有有资质单位，进行以遥感技术（RS）以及以地理信息系统（GIS）为主要手段的宏观调查和资料收集，同时定期开展调查核实工作，以掌握湿地的动态变化情况。自然环境因子主要监测湿地随时间跨度变化的因子，如湿地的面积、湿地水污染、水量、水深、浮游植物等；湿地的生物多样性主要监测湿地的动植物种类、种群变化情况。 环境影响评价所需的本底值可采用常规例行监测数据与实时监测数据相结合，实时监测数据的频次可降低要求。 本项目为C3441泵及真空设备制造项目。无生产废水排放，生活污水接管至光福污水处理厂处理到达《苏州特别排放限值标准》后排放，削减了污染物排放量，减轻了对周边河道的水质影响，改善了所在区域的生态环境，因此项目符合规划要求。 （三）、与《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告》相符性分析 （1）规划环评及其批复要求①《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 苏州太湖国家旅游度假区管理委员会在苏州太湖国家旅游度假区规划实施过程中依法开展规划环境影响跟踪评价工作，组织编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告》。报告书提出的规划调整建议主要有： A. 度假区后续发展规划 度假区后续总体按照原规划继续实施，制造业逐步向太湖科技产业园集中，香山街道、金庭镇和光福镇区进一步退二进三，进一步发展旅游度假业、文化创意产业、特色农业等，进一步优化传统手工业。度假区香山街道、太湖科技产业园制定了控制性详细规划，对原规划内容少量调整；金庭镇消夏湾西部开发内湖水上活动取消开发计划，2020年启动了苏州生态涵养发展实验区消夏湾湿地生态安全缓冲区（一期）项目，主要涉及消夏江及两岸建设雨污水截流湿地0.4公顷，强化型垂直流湿地2.6公顷，清水回用廊道1公里，浅滩湿地12.5公顷；度假岛横山岛和阴山岛没有开发计划，仅涉及道路等基础设施建设；2020年初，苏州市资规局以漫山岛为试点，启动了首个自然村庄发展规划方案编制工作，主要包括村庄规划、风貌设计、全岛生态修复项目实施方案，并明确：漫山岛将以一产与三产融合发展为抓手，着力发展文化旅游产业，助力乡村振兴。 B.规划优化调整建议 a. 度假区周边太湖水体均为太湖一级保护区，且分布有渔洋山饮用水源保护区、太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区、蚬子保护区和太湖重要湿地（吴中区）等生态敏感区，度假区需根据各生态空间保护区域管控要求，优化水上航线，明确水上活动的类型和分布，避免对太湖生态造成不良影响。 b. 度假岛漫山岛的开发需按照太湖条例、生态空间保护区域等管控要求执行。 c. 提高农村小型污水处理设施的排放标准，条件许可时，进行接管改造或者提标改造。 d. 环太湖大道沿线要充分考虑旅游功能设施建设安排，合理布局设置公共停车场、公共卫生间以及垃圾分类回收设施。 C. 生态环境影响减缓对策措施 a. 度假区推进天然气锅炉低氮燃烧改造等措施，减少大气污染物排放。 b. 由于区域用热需求少且分散，度假区未实施区域集中供热，各用热单位由自建燃气（液化气）锅炉、生物质锅炉、电加热等提供热源。因此，度假区应继续推进锅炉烟气治理力度，对区内不达标锅炉实施整治提升改造工程。 c. 区内企业必须采用先进的、密封性能好的生产设备、物料存储容器和输送管道，最大限度减少无组织废气排放；同时，还要采用先进的治理或回收技术，严格按照国家有关规定，不产生二次污染。 d. 切实加强对工业企业停转迁过渡期期间“三废”达标排放治理的环境监管力度，督促企业严格落实污染防治措施，防止企业停转迁过渡期间污染防治设施的非正常运行和超标排放情况的发生，最大限度地减少对周围环境的影响。 e. 加强对露天烧烤的监管力度，加大各类餐饮单位日常检查，重点对餐饮行业油烟污染进行综合治理，各餐饮单位须安装油烟净化设施并确保设备正常运行，油烟废气经处理后应达到排放标准，对未安装油烟净化设施或设施不正常运行的餐饮单位限期进行整改。 f. 加强工地（含拆迁工地、小型工地、地铁工地）周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”措施落实情况检查。重污染天气管控期间，严格落实改善空气质量强制减排措施，加强巡查力度，督促辖区工地做好一般管控及应急管控措施的执行。加强渣土车管理，严查渣土运输车辆超载超限、未密闭运输、偷倒乱倒、抛撒滴漏、带泥上路等问题，严查车辆相关审批手续，对运输车辆不规范运行等行为加大执法惩处力度。 g. 加强主次干道、重点区域周边重点路段交通疏导，高峰时段，增派人员疏导交通，避免车辆长时间积压。加强市政道路划线、栏杆喷涂等使用有机溶剂的作业管控。严格执行高污染车辆限行措施，加大渣土车、柴油货车等高排放车辆禁行管控力度，减少尾气对重点区域环境空气的影响。 h.对主要道路，提高道路机扫率和冲洗比例，加大洒水及雾炮喷淋频次，优化区域清扫喷淋路线。在大气管控期间或发生空气质量污染、雾霾天气等不利气象条件时进一步增加道路冲洗和降尘频次，有效抑制路面扬尘。 i.加强水环境综合整治，全面完成杂船整治、湖滨水岸带维护和恢复工程、光福东崦湖整治工程、滨湖湿地修复、农业面源治理。 j.建筑施工单位向周围生活环境排放噪声，要符合国家规定的环境噪声施工场界排放标准。凡在建筑施工中使用机械设备，其排放噪声可能超过国家规定的环境噪声施工场界排放标准的，应当在工程开工15日前向环境保护部门提出申报，说明工程项目的名称、建筑施工场所、施工期限、可能排放到建筑施工场界的环境噪声强度及所采用的噪声污染防治措施等。夜间施工的要申领“夜间噪声施工许可证”。排放建筑施工噪声超过国家规定的环境噪声施工场界排放标准、危害周围生活环境时，环境保护部门报经政府批准后，可限制其作业时间。推广使用低噪型施工技术和设备，减轻建筑施工造成的噪声污染。禁止夜间在居民、文教区进行建筑施工作业。 k. 完善河长制改革，水系治理从以工程措施为主向生态处理方式转变，景观、生态和安全的综合需要；加强河湖水系生态保护，修复和改善水体环境，促进生态系统良性循环；加强环湖湿地的保护。 l. 加强环湖1-2公里重点范围内、水源地准保护区、主要环湖河道的湖滨湿地和生态防护林建设修复，形成生态缓冲带，有效阻止污水直接入湖。 m. 严格遵守生态空间保护区域等生态管控要求，加强对生态空间保护区域的监督管理。 n. 推广生态、循环、绿色农业发展模式，重点实施农业清洁生产、农业废弃物资源利用等重点工程，打造成生态循环农业基地。 ②审查意见 《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告》于2020年10月22日通过国家生态环境部组织的专家论证，取得了国家生态环境部办公厅出具的《关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2021]202号），函文中提出如下意见和建议： ①深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，按照长三角一体化的总体部署，以生态保护和环境质量改善为目标，统筹推进度假区整体发展和生态建设，合理控制度假区开发利用强度，高水平推动度假区旅游开发、产业发展和生态环境持续改善。 ②以太湖流域水环境质量改善和水环境敏感目标保护为核心，加快污染型企业腾退关闭进度，做好污染型企业存续期间污染治理、风险防控和环境管理，促进度假区产业转型与生态环境保护、人居环境安全相协调。 ③严守生态保护红线。将度假区内苏州太湖湖滨国家湿地公园、太湖渔洋山饮用水水源保护区等生态保护红线作为保障和维护区域生态安全重点，依法依规实施强制性保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。 ④严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告》提出的生态环境准入要求，禁止与规划发展定位不符的项目入区。强化太湖科技产业园入园企业挥发性有机物等特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。 ⑤完善度假区环境基础设施建设。加快污水处理厂提标改造和管网提质增效工作，推进镇区污水处理厂收水范围向农村延伸。推进中水回用设施建设进度，提高中水回用率，落实回用去向。 ⑥建立健全生态环境监测体系和环境风险防范体系。完善常态化环境要素监控体系，根据生态环境质量变化情况，及时优化规划建设内容和生态环境保护措施。建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境安全。 - （2）相符性分析 - 本项目符合太湖条例、生态空间保护区域等管控要求，本项目利用现有已建厂房建设，产生的废气收集处理，产生的生活污水排入市政管网。因此，本项目的建设基本符合《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》及其批复要求。 （四）、与《苏州太湖国家旅游度假区科技产业园控制性详细规划调整（2018）》相符性 - 一、规划范围 - 西至230省道，南至木光运河，东至玉屏山—凤凰山及绕城高速公路，北至光福镇行政边界与苏州科技城交界，总面积为7.72平方公里。 - 二规划布局 - 规划园区总体布局形态将形成“一主一副，三轴四区；绿轴成网” - 主中心：位于塔山东路中部，集中发展园区各类商业金融、高端商务及研发混合、管理咨询等生产性服务和生活性服务功能，与上崦湖周边光福古镇中心遥相呼应。 - 副中心：位于园区北部，结合北部产业研发功能组织和浒光运河一凤凰山的生态景观廊道营造，以发展商务及研发等产业高端服务为主。 - 居住区公共服务中心：位于南部居住区内，作为社区服务中心，包括中小学、社区卫生服务中心、社区文体中心等。 - 功能定位：以高科技生产研发、文化创意和旅游服务为主，富有江南水乡特色的生态型现代化光福新镇。 - 产业园准入产业包括：节能环保产业、新兴信息产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业、电子信息产业、机械制造业、汽车制造业、现代服务业、文化产业、服务外包产业。 - 本项目位于苏州太湖国家旅游度假区科技产业园内，为C3441泵及真空设备制造项目，属于通用设备制造业，占地性质为生产用地，符合《苏州太湖国家旅游度假区科技产业园控制性详细规划调整（2018）》要求。 4、与《太湖风景名胜区总体规划（2001-2030年）》相符性 根据《太湖风景名胜区总体规划（2001—2030年）》：“太湖风景名胜区由苏州市的木渎、石湖、光福、东山、西山、甪直、同里景区；常熟市的虞山景区；无锡市的锡惠、蠡湖、梅梁湖、马山景区；宜兴市的阳羡景区共计13个景区和无锡市的泰伯庙、泰伯墓2个独立景点所组成。总面积为902.23平方公里，其中景区陆域面积为390.79平方公里，太湖水域面积为511.44平方公里。地理坐标北纬31°00′43″～31°41′11″，东经119°30′52″～120°53′00″。核心景区面积146.43平方公里，占景区陆域面积的37.47%。”风景名胜区范围内划定一级保护区、二级保护区、三级保护区三个层次，实施分级保护与控制。 ①一级保护区（核心景区——严格禁止建设范围） 一级保护区即核心景区，包括生态保护区、自然景观保护区、史迹保护区以及一级风景游览区，规划面积146.43平方公里。 一级保护区以保护资源、维护和提升景观品质为主要目标，加强对自然山形地貌、湖泊水域、动植物以及人文景观的严格保护。适度开展观光游览、生态休闲活动，应严格控制游客容量，尽量避免对生态保护区的人工干扰，加强保护物质文化遗存的真实性、景观环境的整体性。严禁违反风景名胜区规划建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划逐步迁出；严格控制外来机动交通进入保护区。 ②二级保护区（严格限制建设范围） 二级保护区包括二、三级风景游览区和风景恢复区，规划面积191.69平方公里。 二级保护区以风景游赏和风景恢复为主，鼓励风景游览区建设，合理扩大其规模，进一步提高风景林地、园地、耕地等空间的游赏功能，依托以同里、虞山、西山景区为代表的典型江南田园风光开展游赏活动。对已被破坏的风景资源实施景观和生态恢复，重点开展木渎、西山、阳羡等景区宕口的生态修复。 严格控制旅游服务设施规模，合理引导其建筑风格。限制与风景游赏无关的建设，控制外来机动交通进入。其中，针对环太湖地区生态、景观敏感的特性要求，环太湖200米范围内不得新增与生态保护和景点建设无关的建筑物，原有建筑对景观环境有影响的，应进行景观改造或搬迁。 ③三级保护区（限制建设范围） 三级保护区即发展控制区，是在一、二级保护区以外的区域，规划面积52.67平方公里。 三级保护区内应维护当地居民正常生产生活，建设应注重与景区景观风貌相协调，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，游览设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，进一步优化用地结构和空间布局。 其中光福景区总面积108.30平方公里，陆域面积28.27平方公里，水域面积80.03平方公里，核心景区面积8.33平方公里。 本项目位于苏州市苏州太湖国家旅游度假区苏州市吴中区光福镇工业园东区，不属于其规划景区，项目建设符合《太湖风景名胜区总体规划（2001-2030年）》。 3、《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》 2020年10月22日，《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》通过生态环境部组织的专家论证会；2020年12月，苏州太湖国家旅游度假区管理委员会委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估工作，目前区域评估已公示。 （1）规划范围 苏州太湖国家旅游度假区管辖范围，即包含香山街道、光福镇和金庭镇，总面积173.1平方公里。 （2）规划期限 规划近期为2011年-2015年，中期为2016年-2020年，远期为2021年-2030年。本次评估以2019年为评估基准年。 （3）四区划定 禁建区：禁建区面积约97.0平方公里，占度假区总面积的56.6%。包括饮用水源地一级保护区、基本农田、湖泊及区域主干河道、光福和西山景区的核心景区、沿太湖（中心区除外）纵深200米范围、风景名胜区内山体1/2高度以上以及风景名胜区外山体2/3高度以上区域、文物保护单位保护范围。 限建区：限建区面积约29.4平方公里，占度假区总面积的17.2%。包括饮用水源地二级保护区及准保护区、一般河道、一般农田、林地、光福和西山景区除核心景区外的景区范围、沿太湖（中心区除外）纵深200米-1000米范围、公用设施控制用地、文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围。 适建区：适建区面积约10.3平方公里，占度假区总面积的6.0%。包括尚未开发且适宜进行建设的区域以及土地整理后新划定的可建设区域。 已建区：已建区面积约34.5平方公里，占度假区总面积的20.2%。 （4）综合交通 规划设置度假区东入口一级集散中心，香山街道、金庭镇、光福镇分别设置一处二级集散中心。 水上交通包括客运线路、客运线路。香山街道设置太湖公园、香山街道集散中心、西侧的旗舰游乐设施、长沙岛4处码头。金庭镇建设码头9处，光福镇建设码头5处。 （5）基础设施 ①给水工程规划 规划：度假区保留1处水源地，渔洋山水源地维持现状规模45万立方米/日。小型岛屿自建小型水厂或深井供水。 现状： 苏州太湖国家旅游度假区自来水厂; 水源地：渔洋山水源地，2019年关停. 胥江水厂; 设计生产能力：30万t/d. 金庭镇东河水厂（一水厂）; 水源地：白塔湾，设计规模：1万m3/d，（根据江苏省水利厅（苏水资[2019]18号）文件，白塔湾水源地已核销）. 金庭镇岭东水厂（二水厂）; 水源地：太湖，设计规模：1万m3/d. 岛屿自建小型水厂; 漫山岛：集中给水净化设施以及泵房管网基本建成，水源：地下水. ②排水工程规划 规划目标：城镇污水处理率近期达到95%，远期达到95%以上；农村生活污水处理率近期达到60%，远期达到80%。城镇污水处理厂再生水回用率近期达到12%，远期达到30%；太湖水源保护区范围内及附近岛屿再生水回用率达到100%。 排水体制：规划度假区采用雨污分流制，老镇区近期可采用截流式雨污合流制，远期逐步改造为雨污分流制。 污水处理系统：以分区或连片相对集中处理为主。 中心区及光福镇污水纳入光福镇污水处理厂（现迁建、更名为科福污水厂）集中处理，远期规模扩至6万立方米/日，原污水厂改造为提升泵站；尾水执行一级A标准，并加快提标改造，改造后执行《苏州特别排放限值标准》，经浒光运河排入京杭运河，不进入太湖。 金庭镇区污水纳入金庭镇污水处理厂集中处理。现状规模1万立方米/日，远期规模为1.5万立方米/日；尾水执行《苏州特别排放限值标准》，经战备江、后堡江排入太湖。 农村及岛屿采用分散处理方式，自建小型污水处理站。保留长沙岛、叶山岛小型污水处理设施，增加深度处理工艺，尾水全部回用。控制漫山岛、阴山岛、横山岛开发强度，各新建1座小型污水处理设施，污水深度处理，部分回用于农田灌溉，绿化喷灌、道路浇洒，其余排入区内河道。 污水厂污泥送至热电厂或垃圾焚烧厂焚烧。 现状： 名称; 位置; 规模; 占地面积; 尾水标准; 尾水去向. 金庭镇污水处理有限公司; 金庭镇; 1.0万m³/d，中水回用10%; 19491m2; 2020年1月起，执行准Ⅳ类标准; 战备江-后堡江-太湖. 科福污水处理厂（原光福污水处理厂改造为提升泵站）; 光福镇; 3万t/d，回用率10%; 36666.7m2; 执行一级A排放标准，目前正在进行准Ⅳ类改造; 府巷浜-浒光运河. 叶山小型污水处理设施; 度假区叶山岛内; 设计处理规模：200t/d，实际运行规模：约80t/d; /; /; 岛内小河排放. 长沙农村生活污水处理项目; 度假区长沙岛内; 1200t/d，实际运行规模：约400t/d; /; /; 长沙人工湿地后内部循环. 农村小型污水处理设施; 光福建有69座，金庭建有44座; /; /; /; 尾水就近排入附近小河或人工湿地，最终排入太湖. ③供热工程规划 规划：度假区规划不实施集中供热。 现状：未实施集中供热，现有锅炉主要采用生物质、燃气和柴油。 ④燃气工程规划 规划：中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通。 在产业园西北角西临230省道、北接苏州科技城科灵路附近新建光福高中压调压站，主供光福及周边地区。金庭镇区以天然气为主要气源。长沙岛、叶山岛以液化石油气为主要气源，采用瓶组气化方式供气。瓶装液化石油气作为必要的补充气源。 现状：度假区中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通；金庭镇区、长沙岛、叶山岛以天然气为主要气源。 ⑤环卫工程 规划：建立健全“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾机械化收集率、密闭化运输率、无害化处理率达到100%。垃圾分类收集覆盖率达到100%，生活垃圾分类回收利用率达到35%。 生活垃圾近期均送至七子山生活垃圾填埋场和苏能垃圾焚烧发电厂集中处理；远期由规划新建的通安垃圾焚烧厂集中处理。规划共设置3座垃圾转运站，中心区、光福镇区、金庭镇区分别设置1座。 现状：建立并健全了“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾分类设施覆盖率达到60%，城乡生活垃圾无害化处理率达到98%。 本项目所在区域属于规划范围内建成区，项目不违背《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中相关要求。 |

| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性 1.1生态红线 本项目厂界距离太湖湖岸最近距离为4.7km，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号），本项目距离“太湖重要湿地（吴中区）” 国家级生态保护红线范围3.7km，故本项目所在地不属于国家级生态保护红线范围内。 根据查阅《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号)“苏州市生态红线区域名录”，本项目距离太湖岸4.7km，选址位于“太湖（吴中区）重要保护区”内，详见表1-2。 表1-2 江苏省生态空间管控区域规划及管控措施 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 太湖（吴中区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为（除吴中济开发区和太湖新城）沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生公益林、石湖风景名胜区，吴中建成区、临湖镇（含浦庄）和胥口镇镇区及工业集中区、光福镇区及太湖科技产业园。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围; 1630.61; /; 1630.61. 太湖重要湿地 （吴中区）; 湿地生态 系统保护; 太湖湖体水域; /; 1538.31; /; 1538.31. 本项目距离太湖湖岸4700m，位于《江苏省生态空间管控区域规划》中的太湖（吴中区）重要保护区的管控区范围内。本项目为C3441泵及真空设备制造，项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，其管控要求符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定，与《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号)相符。 1.2环境质量底线 结合江苏省“三线一单”成果及《江苏省地表水（环境功能区划）》，明确了度假区内及周边水环境质量底线。依据江苏省“三线一单”，苏州市PM2.5浓度2025年目标浓度控制在34μg/m³以下，2035年在24μg/m³以下，其余因子以《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值、大气污染物排放标准详解等环境质量标准为大气环境质量底线目标。在江苏省“三线一单”土壤环境优先保护区、重点管控区及一般管控区管控要求的基础上，提出度假区土壤基本因子及特征因子环境质量底线及管控目标。度假区内建设用地建议以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准为土壤环境质量底线目标，农用地以《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）为土壤环境质量底线目标为土壤环境质量底线目标。 - 表1-3 度假区环境质量底线清单 水环境质量. 序号; 所在流域水体; 水质现状; 2030年目标. 1; 渔洋山水源保护区; Ⅲ类达标; Ⅱ类. 2; 香山运河; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 3; 木光河; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 4; 后堡江; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 5; 浒光河; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 6; 虎山桥; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 7; 崦里路桥; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 大气环境. 项目; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 现状; 达标; 达标; 达标; 达标; 未达标; 达标. 2025年目标; 《环境空气质量标准》一、二级标准; 34μg/m3. 2035年目标; 24μg/m3. 项目; 硫酸雾; HCl; 甲苯; VOCs; 非甲烷总烃. 现状; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2025年目标; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018) 附录D; 大气污染物排放标准详解. 2035年目标. 建设用地土壤环境. 项目; 镉; 汞; 砷; 铜; 铅; 铬（六价）; 镍; 四氯化碳; 氯仿. 现状; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /; /. 项目; 氯甲烷; 1,1 -二氯乙烷; 1,2 -二氯乙烷; 1,1 -二氯乙烯; 顺 -1,2 -二氯 乙烯; 反-1,2 -二 氯乙烯; 二氯甲 烷; 1,2 -二氯 丙烷; 1,1,1,2 -四氯乙 烷. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 1,1,2,2 -四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1 -三氯乙烷; 1,1,2 -三氯乙烷; 三氯乙烯; 1,2,3 -三 氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; 硝基苯; 苯胺. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 2-氯酚; 苯并〔a〕蒽; 苯并〔a〕芘; 苯并〔b〕荧蒽; 苯并〔k〕荧蒽; 䓛; 二苯并〔a，h〕 蒽; 茚并〔1,2,3-cd〕芘; 萘. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2030年目标; 建设用地土壤各因子满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），土壤环境质量总体保持稳定。. 农用地土壤环境. 项目; 砷; 汞; 镉; 铅; 铬; 铜; 锌; 镍. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2030年目标; 农用地土壤各因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），土壤环境质量总体保持稳定。. 注：各因子达标性参照《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》中区内水环境、大气环境、土壤环境等质量现状。 - （1）区域大气环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，影响环境空气质量的主要污染物为臭氧。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：“目标如下：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。” - （2）区域地表水环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 根据苏州国泰环境检测有限公司2019年9月23日至9月25日对科福污水处理厂排污口上游500米和下游1000米处的检测数据，各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - （3）区域声环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市声环境质量保持稳定，道路交通声环境较2020年有所改善，但昼间区域声环境及功能区声环境质量均有所下降。 2021年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.8分贝，与2020年相比上升0.4dB（A），处于区域环境噪声二级水平。各地昼间噪声平均等效声级处于49.9~55.7dB（A）之间。影响苏州市区昼间城市区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例为53.8%；其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为28.5%、12.1%和5.6%。依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）评价，苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为95.6%和85.8%。1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为86.4%、96.7%、100.0%和98.1%，夜间达标率分别为77.3%、86.7%、95.8%和82.7%。与2020年相比，功能区声环境昼间平均达标率下降2.9个百分点，夜间平均达标率下降3.4个百分点。 （4）区域固废处置质量底线 本项目产生的固废均可进行合理处置。 因此，本项目的建设具有环境可行性，不会突破环境质量底线。 1.3资源利用上线 资源利用上线是度假区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，为推动度假区产业转型升级和绿色发展，制定度假区有关资源利用上线，见下表。 - 表1-4 度假区资源利用上线清单 项目; 规划期. 水资源利用上线; 用水总量上线; 2110万吨/年. 宾馆饭店用水量上线; 一、二星级宾馆单位建筑面积综合能耗（标煤）≤35〔kg/（m2•a）〕，床位取水量≤280［L/（床•d）］；三星级宾馆综合能耗（标煤）≤37〔kg/（m2•a）〕，床位取水量≤420［L/（床•d）］；四、五星级宾馆综合能耗（标煤）≤39〔kg/（m2•a）〕，床位取水量≤510［L/（床•d）］. 土地资源利用上线; 土地资源总量上线; 173.10平方公里. 建设用地总量上线; 44.8平方公里. 旅游设施用地总量上线; 13.99平方公里. 岸线资源利用上线; 整治改善段; 5.2公里. 引导利用段; 9公里. 本项目营运期用水取自当地自来水，且用水量较小，项目用电量为200万度/年，由当地配电站供给，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 因此，本项目建设不会达到资源利用上线。 1.4环境准入负面清单 该建设项目属于“C3441泵及真空设备制造”行业，本次环评对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《市场准入负面清单（2022年版）》和《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》中生态环境准入清单进行说明，具体见下表。 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）和《市场准入负面清单》（2022年版）等相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单》（2022年版）; 经查《市场准入负面清单》（2022版），本项目不在其规定的禁止准入事项内，为许可准入事项. 2; 《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经菅项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区和风景名胜区内。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水乎为目的的改建除外。; 本项目不涉及. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目、过剩产能行业项目和高能耗高排放项目。. 3; 《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》生态环境准入清单; 度假区全区; 产业准入; （1）禁止引入：《长江经济带发展负面清单指南》《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中明确禁止的建设内容。 （2）禁止引入：含铸造、化工、电镀、印染工艺项目；污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目；采用落后的生产工艺或生产设备；清洁生产达不到国内先进水平的项目。; 本项目不涉及《长江经济带发展负面清单指南》《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中明确禁止的建设内容、禁止引入项目。. 空间布局; （1）在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （2）在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 （3）在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域一级保护区，不排放含磷、氮等污染物的工业废水，不属于城镇污水集中处理等环境基础设施项目，不涉及向水体排放污染物，不涉及新建、扩建畜禽养殖场、高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。. 基本农田、主要湖泊、河流、《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》划定的国家级生态保护红线区域设为禁止建设区；一般农田、一般河流、林地、公用设施控制用地和文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围、《江苏省生态空间管控区域规划》划定的生态空间管控区域设为限制建设区，限制建设区内的建设活动按照相应的保护规划要求执行。; 本项目用地不涉及其中的禁止区域，不属于国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域内，建设满足分级分类管控措施相关内容的要求。. 太湖科技产业园主导产业为节能环保产业、新兴信息产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业（含智能制造）、医疗器械产业、电子信息产业、机械制造业、汽车制造业和现代服务业、文化产业和服务外包产业等。; 本项目为C3441泵及真空设备制造，属于机械制造业，符合要求. 光福镇工业南区和北区不得新增工业用地，主导产业为精密机械加工、电子配件、新材料、医疗器械、新能源、节能环保、高新技术产业、文化旅游等。; 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，不新增用地，为C3441泵及真空设备制造项目，属于精密机械加工符合相关要求. 太湖科技产业园居住区与工业区之间设置空间隔离带，且在生产空间边界布设大气污染物排放量较小的建设项目。; 不适用. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不涉及城镇污水处理厂、纺织工业、食品工业。. 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，在吴中区范围内实行现役源2 倍削减量替代或关闭源1.5倍削减量替代。; 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，符合相关要求. （1）光福镇工业南区和北区不得新增污染物排放总量。 （2）在光福镇工业南区、工业北区、太湖科技产业园新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1 倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。除上述项目以外，不得新、改、扩建其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。. 环境质量底线：①大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值、江苏省“三线一单”要求等。②2020年PM2.5浓度不超过40μg/m3，2025年目标浓度控制在34μg/m³以下，2035年在24μg/m³以下。③渔洋山区域水源保护区达到Ⅱ类水标准，香山运河、木光河、后堡江、浒光河达到Ⅲ类水标准。④土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 本项目建设过程中充分考虑环境保护工作，产生的“三废”均可得到有效控制，污染物排放量较小，环境影响可接受，不违背环境质量底线。. 大气污染物排放量：颗粒物≤12.04t/a，SO2≤8.59 t/a，NO2≤17.27 t/a，甲苯≤1.19t/a，二甲苯≤1.19t/a，硫酸雾≤0.4t/a，HCl≤0.49t/a，VOCs≤8.56。 工业废水污染物排放量（接管量）：化学需氧量排放量小于266.76吨/年，氨氮排放量小于19.54吨年，总氮小于25.12吨/年，总磷小于2.77吨/年; 本项目大气排放量未突破其指标限值，符合要求。. 环境风 险防控; 1.度假区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。 2.布局管控，度假区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响。 3.做好围护与警示标识。 4.废水泄漏安全防范。尽量增加可能发生液体泄漏或者火灾事故的罐区围堰面积，尽可能将灌区事故下产生的废水控制在罐区围堰内，降低事故状态下废水转移，输送的风险。合理设置应急事故池。根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域地面防渗方案，企业内部重点做好生产装置区、罐区、废水事故池及输水管道的防渗工作。; 符合. 5.对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 本项目不涉及. 6.农用地土壤污染风险重点管控区按照安全利用类和严格管控类进行分类管理。对于安全利用类农业用地，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。对于严格管控类农用地，根据土壤污染超标程度，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关区要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。制定实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划，实施耕地轮作休耕制度试点。; 不适用. 7.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力; 本项目不向太湖流域水体排放或者倾倒废弃物。. 资源开 发效率 要求; 禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。; 本项目用电，不涉及工业炉窑，不使用高污染燃料。. 对拟入园项目设置废水排放指标门槛，对于废水产生量大、COD 排放强度高于生态工业园标准的项目应限制入区。控制入园企业的技术装备水平，加大对使用清洁能源和能源利用效率高的企业引进力度，通过技术交流与升级改造带动开发区现有企业进一步提高能源利用效率。; 本项目废水产生量较小，COD排放强度较低，生产设备先进，使用清洁能源。. 因此，本项目符合相关规定，不属于环境准入负面清单。 1.5“三线一单”生态环境分区管控方案 1.5.1与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）相符性 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于太湖流域重点管控单元，江苏省省域生态环境管控要求如下： 表1-6 江苏省省域生态环境管控要求 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 江苏省省域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3、大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目(交通基础设施项目等)，应优化空间布局(选线)、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式(如无害化穿、跨越方式等)，依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目与太湖湖体最近直线距离约4.7km，不属于国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域范围内，属于塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业，不设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，无生产废水排放，符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。 本项目不属于产能过剩、化工和钢铁行业。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2、2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、 总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨.91.2万吨、11.9万吨29.2万吨.2.7万吨。; 项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。; 相符. 环境风险防控; 1、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳人储备体系。 4、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目属于C3441泵及真空设备制造，建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2、土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目无生产废水排放，产生的生活污水经市政污水管网接入科福污水处理厂集中处理，尾水最终排入浒光运河；项目利用现有用地进行生产，不占用耕地、基本农田等；项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。; 相符. 太湖流域生态环境重点管控要求. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目,禁止新建扩建畜禽养殖场,禁止新建扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目距离太湖岸线边界约4.7km，位于光福镇福利村，属于太湖一级保护区范围，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；本项目无生产废水排放，不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；不属于向水体排放污染物、畜禽养殖场、高尔夫球场、水上游乐等开发项目及水上餐饮经营设施。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不涉及. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控,着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不使用船舶运输剧毒物质、危险化学品等，不会向水体倾倒污染物，项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目营运期用水来自市政供水管网，不会达到资源利用上线。; 相符. 因此，根据上述分区管控措施相关内容的相符性分析，本项目的建设不违背《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）的要求。 1.5.2与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办字[2020]313号）相符性 本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办字[2020]313号）附件2苏州市环境管控单元名录，本项目属于光福镇工业南区重点管控单元，其生态环境管控要求如下： 表1-7 苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 苏州市市域生态环境管控要求. 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 （2）按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 （3）严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府[2016]60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府[2014]81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府[2017]102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发[2019]17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发[2017]13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发[2018]6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。 （4）根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业，加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。 （5）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; （1）本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求； （2）本项目所在地不属于《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）划定的国家级生态保护红线范围内；根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020] 1号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市吴中区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函[2021]1318号)，本项目不在生态空间管控区域范围内，本项目租用已建成厂房进行生产，不会损害主导生态功能，不属于江苏省生态空间管控区域禁止的项目； （3）本项目严格执行各项文件要求； （4）本项目不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业； （5）本项目不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类。; 相符. 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。 （3）严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。; 相符. 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 （2）强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 （3）落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突然环境事件应急相应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。; 相符. 资源利用效率要求; （1）2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米。 （2）2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷。 （3）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; （1）本项目使用新鲜水来自区域供水管网，不会突破资源利用上线； （2）本项目利用现有工业用地进行生产，不占用耕地和基本农田； （3）本项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。; 相符. 其他产业园区（196个）. 空间布局约束; - 禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 - 禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。 - 严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 - 严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 - 严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; - 本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》中淘汰类项目，不属于外资项目。 - 项目位于苏州太湖科技产业园，符合产业准入要求。 - 项目无生产废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 - 项目不属于阳澄湖管控范围内。 - 项目不属于长江保护范围内。 - 项目不属于上级生态环境负面清单内的项目。; 相符. 污染物排放管控; - 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 - 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 项目不使用燃料。; 相符. 因此，根据上述分区管控措施相关内容的符合性分析，本项目的建设不违背《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 综上所述，本项目选址选线和工艺路线合理，与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符，不与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入相悖。 - 产业政策相符性 （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目； （2）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本修正版）》（苏政办发[2013]9号）鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目； （3）本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（苏办发[2018]32 号）》限制、淘汰和禁止项目； （4）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）限制、淘汰类项目及落后产品。 （5）本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）中鼓励类、限制类、淘汰类、禁止类，属于允许类项目。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。 |
| --- | --- |

|  | - 3、与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 3.1与《太湖流域管理条例》相符性 第二十八条规定：排污单位排放水污染物，不得超过核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各 1000 米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至 1 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距离太湖岸线边界4.7km，属于C3441泵及真空设备制造项目，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀、医药、化工等排放水污染物的生产项目，不属于水产养殖项目，不设置排污口、剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，不设置水上餐饮经营设施、高尔夫球场、畜禽养殖场；本项目无生产废水排放，产生的生活污水经市政污水管网接入科福污水处理厂集中处理，最终排入浒光运河。因此，项目符合《太湖流域管理条例》要求。 3.2与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》（2021年9月29日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过），太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、南京市高淳区和溧水区行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：一级保护区范围为：太湖湖体、沿湖岸5km区域、入湖河道上溯10km以及沿岸两侧各1km范围。二级保护区范围为：主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围。其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》： 第四十三条“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十四条 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； （三）新建、扩建畜禽养殖场； （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； （五）设置水上餐饮经营设施； （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭。 第四十五条 太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为。 本项目距离太湖岸线边界4.7km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，属于太湖流域一级保护区。本项目属于C3441泵及真空设备制造项目，不属于化工、医药、水产养殖、造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀、养殖等行业，不属于高尔夫球场、水上游乐开发项目，不设置水上餐饮经营设施、污水集中处理设施排污口以外的排污口；本项目无生产废水排放，产生的生活污水经市政污水管网接入科福污水处理厂集中处理，最终排入浒光运河。因此，本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 4、挥发性有机物污染控制相关文件相符性 |
| --- | --- |

|  | 表1-8 挥发性有机物污染控制相关文件相符性 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办 [2014]128号）; - 鼓励对排放的VOCs进行回收利用……并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%； 二、行业VOCs排放控制指南（四）橡胶和塑料制品行业1.参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。3.PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩对于废气进行收集，配料、投料、混炼尾气应采用布袋除尘等高效除尘装置处理，过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。其他塑料制品废气因根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料塔吸收、高温焚烧等技术净化处理。; 本项目CNC设备产生的有机废气经设备自带的油雾净化装置收集处理后无组织排放；本项目无有机溶剂，无PVC制品，无混炼、造粒、压延、发泡等工序，故本项目符合要求。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；……在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目使用的清洗剂《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中半水基清洗剂挥发性有机化合物限值≤300g/L的限值要求。CNC设备产生的有机废气经设备自带的油雾净化装置收集处理后无组织排放；物料密闭储存、转移、输送，均存放于密闭容器内。; 相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）》; 1、VOCs物料储存无组织排放控制要求 （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装 （2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所使用切削液暂存在密闭桶内，非取用时都加盖；; 相符. 2、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 （2）粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目不涉及; 相符. 3、工艺过程VOCs无组织排放控制要求 （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； （2）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； （3）VOCs物料卸料过程密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目不涉及; 相符. 4、含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采用局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目无VOCs质量占比大于等于10%的产品。; 相符. 5、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s; 本项目废气收集处理系统按照规范要求设计; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目为C3441泵及真空设备制造项目，不属于工业涂装、木材加工、纺织等行业，有清洗工序，项目使用的清洗剂《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中半水基清洗剂挥发性有机化合物限值≤300g/L的限值要求，因此本项目符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物 清洁原料替代工作方案》的通知 》（苏大气办[2021]2号）。; 相符. （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、 扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 本项目不涉及; 相符. （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 本项目不涉及; 相符. （四）建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。; 本项目为C3441泵及真空设备制造项目，不属于水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业。; 相符. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 二、针对当前的突出问题开展排查整治。各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化(含兰炭)、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为C3441泵及真空设备制造项目，不涉及石化、化工、工业涂装等行业，无挥发性有机液体储罐；项目使用的清洗剂《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中半水基清洗剂挥发性有机化合物限值≤300g/L的限值要求。CNC设备产生的有机废气经设备自带的油雾净化装置收集处理后无组织排放。; 相符. 附件：《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》; 五、废气收集设施 治理要求：产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，…使用VOCS质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; CNC设备产生的有机废气经设备自带的油雾净化装置收集处理后无组织排放。; 相符. 七、有机废气治理设施 治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较多生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施起停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCS治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒物活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；…有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCS“绿导”项目，实现VOCS集中高效处理。; CNC设备产生的有机废气经设备自带的油雾净化装置收集处理后无组织排放。; 相符. 十、产品VOCS含量 治理要求：工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCS含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。…含VOCS产品使用量大的国企、政府投资建设工程承建单位要自行或委托社会化检验机构进行抽检，鼓励其他企业主动委托社会化检验机构进行抽检。; 本项目不涉及; 相符. 5、与《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相符性 根据《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相关内容： 总体要求：以改善环境质量为核心，以有效防范环境风险为目标，着力提升环境监管能力和规范化管理水平，落实企业主体责任，压实部门环境监管责任，强化危险废物全过程管理，健全危险废物环境监管体系。 总体目标：为加快推进危险废物源头减量化、管理规范化、处置无害化，切实维护生态环境安全，以危险废物规范化管理为抓手，以危险废物环境管理工作存在的突出问题为导向，全面提升危险废物环境监管能力和水平。到2020年底，形成较为完善的“源头严防、过程严管、违法严惩”的危险废物环境监管体系。 主要工作内容：规范涉危项目环评管理；加强危险废物申报管理；规范危险废物收集贮存；强化危险废物转移管理；提升危险废物利用处置水平；完善危险废物环境管理体系；落实组织保障措施。 本项目设置规范化的危废暂存场所，危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。危废暂存场所地面涂刷防腐、防渗涂料，防止废液泄露污染土壤及地下水。故本项目符合实施方案总体要求和目标。 |
| --- | --- |

|  | 6、与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）相符性分析 根据项目方提供的清洗剂 VOCs 检测报告显示，本项目使用的清洗剂挥发性有机物含量为18g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中半水基清洗剂挥发性有机化合物限值≤300g/L的限值要求。 - 与《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知（环办大气函[2017]1709号）》相符性 实施要求：各地在道路规划和建设、房地产开发等相关管理工作中要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。建设项目严格执行声环境功能区环境准入，禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。地方人民政府应根据声环境功能区监测评价结果，从噪声源、传播途径、噪声防护等方面综合分析超标原因，结合城市总体规划，制定声环境质量改善计划，为环境噪声污染防治和城市环境噪声管理提供依据。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）的要求，确定本项目区域噪声执行2类区标准；根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》数据，昼夜间噪声均达到2类区标准；项目设备进驻后，厂界噪声也能达到2类区标准，故本项目建设后声环境变化量较小，不会产生噪声污染，不属于严格限制建设的工业项目，故项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 2.1 项目建设内容 苏州市吴中辰东精密机械有限公司，位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，拟投资10000万元，租用苏州市吴中喷丝板有限公司厂房进行生产，租赁面积4745.9平方米，建成投产后形成年产化纤泵1万台的生产规模。本项目于2022年10月31日取得江苏省投资项目备案证（项目代码：2203-320559-89-03-176980）。 本项目属于《国民经济行业分类》中“C3441泵及真空设备制造”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及江苏省有关环境保护的规定，本项目属于第三十一类、通用设备制造业34泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344中“其他”，应编制报告表。苏州市吴中辰东精密机械有限公司委托我公司进行环评工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 - 2.1.1产品方案 表2-1 产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产品参数; 年产量（/年）; 年工作时数h. 1; 生产车间; 化纤泵; SP-13112B030 SP-M124C008 SL-A112C005; 1万台; 4000h. - 2.1.2主要生产设备和原材料消耗 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 数控车床; CK6536; 6; 前道车间. 2; 3+2轴立式加工中心; V-8; 8. 3; 5轴卧式加工中心; /; 1. 4; 数控锯床; GZ4232; 10. 5; 滚齿机; YBA3120; 3. 6; 真空氮气淬火炉; HRQ-75S-12; 1. 7; 真空回火炉; KBR-966; 2. 8; 深冷炉; Cryometal-640; 1. 9; 平面磨床; /; 1; 后道车间. 10; 双面重磨; 9B-5L; 2. 11; 双面研磨; 2MK84105C; 3. 12; 抛光机; /; 1. 13; 内圆磨床; RIG150CNC; 6. 14; 外圆磨床; /; 2. 15; 无心磨; /; 1. 16; 线切割; BMG430B; 10. 17; 火花机; /; 1. 18; 坐标磨; /; 10. 19; 精雕机; /; 10. 20; 铣镗磨一体机; W5F; 2. 21; 蜗杆磨齿机; Y7232CNC; 1. 22; 成形磨齿机; /; 2. 23; 输送泵测试机; /; 1; 装配设备. 24; 氨纶泵测试机; /; 2. 25; 溶体泵测试机; /; 5. 26; 三坐标; GlobalAdvantage09.15.08; 2; 检测设备. 27; 二次元; /; 3. 28; 圆柱度仪; RS1600S2; 1. 29; 齿轮仪; JE32; 1. 30; 材料成分分析; /; 1. 31; 奥氏体检测仪; /; 1. 32; 量块测量仪; /; 1. 33; 精密空调机; /; 2. 34; 运转测试台; /; 1; 研发设备. 35; 高配电; /; 1; 公用工程. 36; 空压机; /; 3. 37; 油雾处理; /; 1. 38; 超声波清洗机; 38L; 2. 项目主要原辅材料消耗情况如表2-3所示。 表2-3 项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅料名称; 形态; 规格成分; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 是否属于危化品; 备注. 1; 钢; 固态; 扎带; 80吨; 10吨; 否; 原料仓库. 2; 快速接头; 固态; 纸盒包装; 19251个; 50盒; 否. 3; 配套零部件（螺栓）; 固态; 纸盒包装; 23341个; 648盒; 否. 4; 润滑油; 液体; 25kg/桶; 6.5吨; 1吨; 否. 5; 氮气; 气体; 罐装; 51.6吨; 2吨; 否. 6; 切削液; 液体; 25kg/桶; 8吨; 1吨; 否. 7; 切削油; 液体; 200L/桶; 1吨; 200L; 否. 8; 防锈剂; 液体; 25kg/桶; 1吨; 0.5吨; 否. 9; 金属清洗剂; 液体; 25kg/桶; 2吨; 0.5吨; 否. 10; 硅油; 液体; 25kg/桶; 1.5吨; 0.5吨; 否. 11; 线切割液; 液体; 25kg/桶; 1吨; 0.5吨; 否. 12; 液氮; 液体; 罐装; 25吨; 0.1; 是; 日用日送. 注：液氮最大储存量0.1吨为一天的用量，厂区内不储存，日用日送。 表2-4主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 切削液; 是一种高性能的半合成金属加工液，特别适用于金属及其合金的加工，荧光黄绿色液体，有轻微气味，相对密度0.91，沸点100℃，可溶于水。; 可燃; 无资料. 清洗剂; 无色透明粘稠液体，相对密度（25℃）：1.06±0.02g/ml，pH：（25℃）12.2±0.2。; 不可燃; 无资料. 防锈油; 外观与形状：红褐色油溶剂，相对密度（水=1）0.9，沸点：不低于85℃，主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和防锈作用; 可燃; 无资料. 润滑油; 淡黄色至棕色液体，密度0.877g/cm3，该产品能够积累静电火花，会引起电火花（点火源），使用适当的连接或接地程序。; 可燃; 无资料. 切削油; 黄色透明液体，轻微石油基础油气味，相对密度（水=1）：0.9，pH（5%）：9.0，折射系数：1.0，粘度：16，闪点（开口）：160℃; 可燃; 无毒. 线切割液; 外观与性状:清澈透明液体，熔点:205~240℃，蒸气压(空气=1):0.03~0.06(20℃)，蒸汽密度(空气=1):2.77，相对密度(水=1):78~0.82 g/cm3，运动粘度(40℃):1.5~2.0 cSt，芳烃含量:＜0.01%，水分:无，溶解性:不溶解于水; 可燃; 无毒. 液氮; 外观与性状：无色无臭液化气体；熔点（℃）：-209.8，沸点（℃）：-195.6；相对密度（水=1）：0.81；相对密度（空气=1）：0.97；饱和蒸气压（kPa）:1026.42/-173℃；溶解性：微溶于水、乙醇。临界温度（℃）：-147；临界压力（MPa）：3.40; 不燃; 皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息。. 2.1.3 生产组织与劳动定员 本项目员工80人，两班制，8h/班，年工作250d，年工作时间4000h，本项目设置食堂，不设置宿舍。 2.1.4 工程组成 项目具体工程组成见表2-5。 表2-5 项目主要建设内容 类别; 建设名称; 设计能力、规格; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 500平方米; 1F. 产品仓库; 650平方米; 1F. 原料和产品运输; 通过汽车运输，原料和产品的装卸运输主要由社会运力承担。. 公用工程; 给水; 2350t/a; 自来水管网. 排水; 1840t/a; 依托厂区排水管网. 供电; 130万kwh/a; 由市政供电联网提供. 环境工程; 废气处理; CNC废气; 经设备自带油雾净化装置处理后无组织排放; 达标排放. 研磨废气; 加强车间通风; 达标排放. 食堂油烟; 油烟净化器处理后排放; 区域污水管网. 废水处理; 生活污水; 1600t/a; 排入区域污水管网. 食堂废水; 240t/a; 隔油池处理后接入区域污水管网. 噪声治理; 高噪声设备采取隔声、减震等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废处置; 一般固废仓库; 占地面积10m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险固废仓库; 占地面积10m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）. 本项目与苏州市吴中喷丝板有限公司依托关系及可行性分析见表2-6。 表2-6 本项目与苏州市吴中喷丝板有限公司依托关系及可行性分析一览表 类别; 建设名称; 苏州市吴中喷丝板有限公司基本情况; 本项目拟设置情况; 依托可行性. 主体工程; 厂房; 已建10幢厂房及门卫、配电房等，配套供水管网、供电管网、污水管网、雨污排口、厂区绿化等; 依托租赁方已建厂房10幢厂房1-2层进行生产，租赁建筑面积约4745.9m; 依托可行. 贮运工程; 原料储存; /; 钢、快速接头、配套零部件、润滑油、切削液、防锈剂等原辅料堆放于原料仓库，防锈油放于防爆柜内。; 本项目设置. 运输; /; 本项目所有原料、产品运输工具满足防雨、防渗漏、防遗散要求。生产过程产生的危险固废委托具备危险废物道路运输经营许可证的专用车辆运输。. 公用工程; 给水; 厂区内给水管网已铺设完成; 新鲜用水量2350t/a，依托厂区现有供水管网; 依托可行. 排水系统; 雨水管及污水管已铺设到位，实行“雨污分流”制，厂区内共设置雨水排口2个、污水接管口1个，已规范化设置; 生活污水1600t/a、食堂废水240t/a，依托厂区公共污水管网接入市政污水管网；废水总排口监管由苏州市吴中喷丝板有限公司负责。; 依托可行. 供电系统; 厂区内供电线路已完善; 用电200万度/年，依托厂区现有供电线路; 依托可行. 绿化; 厂区内已进行绿化; 不新增绿化面积、依托厂区现有; 依托可行. 事故池; 216m3事故应急池; 拟建78m3事故应急池; 依托可行. 环保工程; 噪声处理; /; 合理平面布局，采用低噪设备，并用室内隔声、减振等措施降噪; 本项目设置. 废气处理; /; 机械加工废气经设备管道收集进入油雾净化装置处理后车间内无组织排放。; 本项目设置. 废水处理; 雨污分流，排污口规范化设置; 依托可行. 固废; 固废堆放; /; 面积10m2，暂存一般固体废物; 本项目设置. 危废堆放; /; 面积10m2，暂存危险废物. 2.1.5项目选址及平面布置 - 项目租赁苏州市吴中喷丝板有限公司10#厂房1-2层内建设，苏州市吴中喷丝板有限公司厂区内包含10栋厂房,（详见附图）。项目车间布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。 2.1.6水平衡 - 图2-1 水平衡图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 2.2 工艺流程和产排污环节 （1）工艺流程 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 数车：根据客户订单需求，采用数控车床、数控钻床、滚齿机等对钢材进行简单机加工，此工序会产生边角料S1-1、废润滑油S2-1、废包装桶S3-1。 加工中心：根据客户订单需求，采用加工中心对钢材进行机加工，CNC加工中心使用切削液，产生油雾废气，油雾废气通过设备自带的油雾净化器处理后无组织排放，切削液定期更换，该工序产生机加工废气G1、边角料S1-2、废包装桶S3-2、废切削液S4-1。 清洗：工件放入超声波清洗机内进行清洗，清洗剂与水配置比例1:5，采用浸泡方式清洗10min，清洗水在设备内循环利用，定期进行更换（一周一次），更换下来的废液S5委托有资质单位处理，超声波清洗机采用半水基型清洗剂常温清洗，无废气产生。 真空气淬炉：将表面油污已清洗干净的工件装入真空气淬炉，然后对热处理炉抽真空，电加热至1300℃左右6-7小时，对工件进行淬气（氮气），真空热处理炉内设置加热室和淬火室，当加热完毕后，产品流转至淬火室，淬火完毕后对产品进行回火，回火经电加热至500-600℃5-6小时再经自然冷却即为成品。 深冷炉：淬火冷却后的工件冷却至室温后，送入深冷炉，深冷处理炉采用液氮作为冷却剂，利用气化潜热的快速冷却方式，将工件冷却至-120℃以下，并保持2小时，冷却结束后，工件从深冷炉中取出，在空气中回升至室温，并及时擦拭工件表面结霜，涂防锈剂。 线切割：部分工件经过线切割工序，工件经过分割后物料流转到线切割工序，该工序产生边角料S1-3、废线切割液S6。 数控粗磨：部分工件需要使用平面磨进行粗磨加工，平面磨采用干磨去除多余的金属部分，该工序产生研磨废气G2、磨灰S7-1。 数控精磨：此工段主要提高工件精度，使工件精度达到1μ级，由于此工段对工件的磨削量较小，因此坐标磨床干磨产生颗粒物量极小，可不予考虑，双面研磨机、双面重磨机、内圆磨床、外圆磨床等对工件采用湿磨精加工，则该工序产生磨灰S7-2、废切削液S4-4。 精钳：根据客户订单需求，部分工件通过精雕机进行精钳加工，该工序会产生废切削油S8。 检验：对加工完的工件成品进行常规检验（包括产品直径、长度、硬度、韧性），该工序产生少量不合格品S9。 精密装配：将工件根据订单需求精密装配。 仿真检测：将设备通电，采用真空泵油检测，检测完硅油抽出放入硅油桶内，硅油循环使用定期添加。 出库：最后包装出库。 表2-7 项目产污情况一览表 项目; 产污工序; 名称; 污染物; 处理方式; 排放方式. 废气; 加工车间; G1; 机加工废气; 非甲烷总烃; 油雾净化器处理后无组织排放; 车间. 数控粗磨; G2; 研磨废气; 颗粒物; 加强车间通风无组织排放. 废水; 生活污水; /; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 接入市政管网; 城南污水处理厂. 固废; 数车、加工中心、线切割; S1-1-S1-3; 边角料; 边角料; 收集外售; 零排放. 数车; S2; 废润滑油; 润滑油; 委托有资质单位处理. 数车、加工中心; S3-1、S3-2; 废包装桶; 包装桶. 加工中心、数控精磨; S4-1-S4-2; 废切削液; 切削液. 清洗; S5; 废液; 清洗液. 线切割; S6; 废线切割液; 线切割液. 数控粗磨、数控精磨; S7; 磨灰; 磨灰; 收集外售. 精钳; S8; 废切削油; 切削油; 委托有资质单位处理. 检验; S9; 不合格品; 不合格品; 收集外售. 办公、生活; --; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门处理. 噪声; 生产设备和辅助设备的运行; 隔声、减震; 达标排放. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租苏州市吴中喷丝板有限公司的已建厂房，该厂房为苏州市吴中喷丝板有限公司的新建厂房未有企业入驻。厂区内施行雨污分流，分别从厂区内的雨水排口和污水排口排放至市政污水管网，污水进入科福污水处理厂处理；项目固废分类收集，合理处置，对外零排放；项目噪声经采取隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声满足相关的排放标准要求，无污染遗留情况。 企业应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前进行排污许可登记。 环保责任与环境管理要求：在租赁期内，出租方负责租赁物周围的公共设施维护、花草树木整理、垃圾清运。租赁物外部场地的安保工作由出租方负责。建设单位需定期检查租赁物公共设施损坏情况，若有损坏，告知出租方，由出租方负责维护。租赁物内产生的废气、废水、噪声、固废（除生活垃圾）由建设单位负责，并妥善管理，做到符合环保要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状与评价 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、48微克/立方米、6微克/立方米和33微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米和162微克/立方米。与2020年相比，PM2.5、PM10和 CO浓度分别下降15.2%、2.0%和 9.1%，SO2、NO2和O3浓度持平。项目所在区域苏州市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 平均时段; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率%; 达标情. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 10; 达标. 24小时平均第98百分数; 150; 11; 7.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 33; 82.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 77; 96.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 47; 67.1; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 96; 64.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 28; 80.0; 达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 62; 82.7; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 1000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 162; 101.3; 不达标. 注：SO2和NO224小时平均第98百分数、PM10和PM2.524小时平均第95百分位数现状数据根 据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）附录A中公式计算得。 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为83.8%，与2020年相比基本持平。各地优良天数比率介于81.4%~87.7%之间；市区环境空气质量优良天数比率为85.5%，与2020年相比，上升1.1个百分点。影响环境空气质量的主要污染物为臭氧。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物 （PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 根据苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024）： 远期目标：力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35ug/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强群众的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭管理质量，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平；完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染、电子等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 3.1.2 水环境质量现状与评价 根据《2021 年度苏州市生态环境状况公报》，2021 年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，太湖治理连续 14年实现“两个确实”。 ①饮用水水源地 苏州市饮用水均为集中式供水。根据《江苏省 2021 年水污染防治工作计划》 （苏水治办[2021]5号），2021 年，苏州市 13 个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的 32.5%和 47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达 到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。 ②国考断面 2021 年，30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面 26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。③省考断面2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 ④长江干流及主要通江河流2021年，长江（苏州段）总体水质为优。苏州市长江干流及主要通江河流水质达到或由优于Ⅲ类比例为 100%，与 2020年持平。⑤太湖（苏州辖区）2021年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为0.052毫克/升，总氮平均浓度为 0.93 毫克/升，与2020年相比，总磷、总氮浓度分别下降 21.2%和 19.8%；综合营养状态指数为53.3，处于轻度富营养状态吗，与 2020 年相比，综合营养状态指数下降0.8。 主要入湖河流望虞河 312 国道桥断面水质达到Ⅲ类。2021年3-10月预警监 测期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华67次，最大聚集面积 637平方公里。与 2020 年相比，发生次数减少20 次。 ⑥阳澄湖 2021 年，阳澄湖湖体总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为 0.062 毫克/升，总氮平均浓度为 1.32 毫克/升，与 2020 年相比，总磷浓度下降 15.1%，总氮浓度上升 6.5%；综合营养状态指数为52.9，处于轻度富营养状态，与 2020年相比，综合营养状态指数下降1.1。 2021年 3-10月预警监测期间，通过卫星遥感监测发现阳澄湖共计出现蓝藻水华7次，最大聚集面积6平方公里。 ⑦京杭大运河（苏州段） 2021 年，京杭大运河（苏州段）总体水质为优。沿线 5 个省考及以上监测 断面水质均达到Ⅲ类，与2020年持平。 3.1.3 声环境质量现状与评价 根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)内容，并结合《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19号）的要求，确定本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，噪声委托苏州环朗环境检测技术有限公司进行监测，监测结果如下表： 表3-3 声环境监测结果（单位: dB[A]） 测点号; 实测值，LeqdB(A). 2022年10月19日; 2022年10月19日. 昼 间; 夜 间. N1东厂界; 57.2; 47.4. N2南厂界; 58.1; 48.7. N3西厂界; 54.9; 48.2. N4北厂界; 56.3; 47.5. 标准; 60; 50. 监测期间 气象条件; 天气晴 风速1.8m/s; 天气晴 风速1.5m/s. 监测结果表明厂界四周均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明项目所在地声环境质量良好。 3.1.4 地下水质量现状与评价 本项目在已建厂房内建设，厂区内地面全部硬化，不存在地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。 3.1.5 土壤环境质量现状与评价 委托苏州环朗环境检测技术有限公司对评价区域内土壤进行监测（报告编号：HL2210007）。监测内容如下： （1）测点布置 根据部长信箱回复《关于土壤现状监测点位如何选择的回复》（2020年8月10日）——根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法采样，可不采样监测，但需要详细说明无法采样的原因。 本项目为租赁厂房，目前厂房已完成土建，项目进行土壤现状监测时厂房已完成地面硬化，故本项目土壤现状监测在厂区外设置2个表层样，监测内容详见表3-4、监测点位见图3-1。 表3-4 土壤监测点位一览表 序号; 监测点位; 监测项目. T1; 表层样点（0-0.2m）; 厂区北侧路绿化带; pH、基本因子和特征因子. T2; 表层样点（0-0.2m）; 厂区南侧20m. 图3-1 土壤、噪声监测图 （2）监测因子 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）。 （3）监测时间 苏州环朗环境检测技术有限公司于2022年10月19日采样一次。 （4）监测分析方法 表层样监测点的土壤监测取样方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行，柱状样监测点的土壤监测取样方法参照《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）及《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）。 （5）监测结果 土壤监测结果见表3-5。 表3-5 土壤监测结果表（mg/kg） 监测因子; 监测点位及采样深度; 检出限; 筛选值; 达标情况. T1; T2. 0-0.2m; 0-0.2m. pH; 7.94; 8.26; /; /; /. 砷; 9.88; 9.08; 0.01mg/kg; 60; 达标. 镉; 0.194; 0.189; 0.07mg/kg; 65; 达标. 六价铬; ND; ND; 0.5mg/kg; 5.7; 达标. 铜; 34; 27; 0.5mg/kg; 18000; 达标. 铅; 32; 26; 2mg/kg; 800; 达标. 汞; 0.122; 0.151; 0.002mg/kg; 38; 达标. 镍; 56; 47; 2mg/kg; 900; 达标. 氯苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 270; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 10; 达标. 乙苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 28; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 640; 达标. 苯乙烯; ND; ND; 1.1ug/kg; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; ND; ND; 1.5ug/kg; 20; 达标. 1,2-二氯苯; ND; ND; 1.5ug/kg; 560; 达标. 二氯甲烷; ND; ND; 1.4ug/kg; 616; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 1.4ug/kg; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 9; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 1.3ug/kg; 596; 达标. 氯仿; ND; ND; 1.1ug/kg; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; 1.3ug/kg; 840; 达标. 四氯化碳; ND; ND; 0.3ug/kg; 2.8; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; 1.3ug/kg; 5; 达标. 三氯乙烯; ND; ND; 1.2ug/kg; 2.8; 达标. 苯; ND; ND; 1.9ug/kg; 4; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; 1.1ug/kg; 5; 达标. 甲苯; ND; ND; 1.3ug/kg; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 2.8; 达标. 四氯乙烯; ND; ND; 1.4ug/kg; 53; 达标. 氯甲烷; ND; ND; 1.0ug/kg; 37; 达标. 氯乙烯; ND; ND; 1.0ug/kg; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; 1.0ug/kg; 66; 达标. 苯胺; ND; ND; 0.1mg/kg; 260; 达标. 二苯并[a,h]蒽; ND; ND; 0.1mg/kg; 1.5; 达标. 苯并[a]蒽; ND; ND; 0.1mg/kg; 15; 达标. 䓛; ND; ND; 0.1mg/kg; 1293; 达标. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; 0.2mg/kg; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; 0.1mg/kg; 151; 达标. 苯并[a]芘; ND; ND; 0.1mg/kg; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; ND; 0.1mg/kg; 15; 达标. 硝基苯; ND; ND; 0.09mg/kg; 76; 达标. 萘; ND; ND; 0.09mg/kg; 70; 达标. 2-氯酚; ND; ND; 0.06mg/kg; 2256; 达标. 石油烃（C10-C40）; 22; 20; 6mg/kg; 4500; 达标. 由上表可知，各监测点土壤中各污染物因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等，大气环境保护目标情况统计如下表所示： 表3-6 大气环境主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 刘家河头; 412; 167; 居民; 50户; 二类; 东北侧; 444. 注：坐标原点（0，0）为项目中心位置，相对距离为厂界距保护目标边界最近距离。 2、声环境 本项目厂界（以租赁厂房边界为厂界）外 50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目水环境保护目标详见下表。 表 3-7 地表水环境保护目标表 水环境保护目标名称; 保护要求; 与建设项目关系*; 与排放口关系. 相对距离km; 方位; 坐标km; 高差; 水力联系; 相对距离m; 坐标 m. X; Y; X; Y. 木光河; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）; III; 0.35; 南; 0; -350; /; 上游; 1100; -1300; -350. 浒东运河; 3.0; 西北; -2.5; 1.4; /; 上游; 0; 0; 0. 纳污河道. 太湖; 4.7; 西南; -3.7; -2.7; /; 下游; 5000; -3500; -2500. 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目在现有厂区内进行，无新增用地，故不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放标准 3.3.1 废水排放标准 本项目生活污水经市政管网接入苏州吴中区科福污水处理厂处理，处理后尾水排入浒光运河。废水接管执行苏州吴中区科福污水处理厂接管标准；污水厂尾水排放执行《苏州特别排放限值标准》及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 。水污染物排放标准见表3-8。 表3-8 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 种类; 执行标准; 标准级别; 指标; 浓度（mg/L）. 废水; 科福污水处理厂接管标准; ——; pH; 6～9(无纲量). COD; 400. SS; 220. NH3-N; 35. TP; 4. TN; 45. 动植物油; 100. 污水厂排放口; 《苏州特别排放限值标准》; ——; CODcr; 30. 总磷; 0.3. 总氮; 10. 氨氮; 1.5（3）. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）; 一级A标准; pH; 6～9(无量纲). SS; 10. 动植物油; 1. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2 废气排放标准 项目厂内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，颗粒物无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001），具体见表3-9。 表3-9 污染物排放标准 车间; 执行标准; 指标; 标准限值. 排放浓度 mg/m3; 排气筒高度 m. 项目; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率(%); 标准来源. 油烟; 小型; 2.0; 60; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）. 表3-10 企业边界无组织污染物排放标准 执行标准; 指标; 周界外浓度最高点mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 非甲烷总烃（机加工）; 4.0. 项目厂区内有机废气无组织排放控制执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-11 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.3 噪声控制标准 项目各侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的相应的3类标准，见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 标准类别; 昼/夜. 3类; 65/55. 3.3.4 固废排放标准 一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 |

| 总量 控制 指标 | 总量控制因子及排放指标 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；总量考核因子：SS； 大气污染物总量控制因子：VOCs（非甲烷总烃）； 本项目固体废弃物处理处置率100％，排放量为零。 项目总量控制指标见表3-13： 表3-13 建设项目污染物排放总量指标（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 有组织; 油烟; 0.036; 0.027; 0.009. 无组织; 非甲烷总烃; 0.004; 0; 0.004. 颗粒物; 0.022; 0; 0.022. 废水; 生活污水; 废水量; 1600; 0; 1600. COD; 0.64; 0; 0.64. SS; 0.352; 0; 0.352. NH3-N; 0.04; 0; 0.04. TN; 0.064; 0; 0.064. TP; 0.0048; 0; 0.0048. 食堂废水; 废水量; 240; 0; 240. COD; 0.096; 0; 0.096. SS; 0.0528; 0; 0.0528. NH3-N; 0.006; 0; 0.006. TN; 0.0096; 0; 0.0096. TP; 0.00072; 0; 0.00072. 动植物油; 0.048; 0.0288; 0.0192. 固废; 一般固废; 4.5; 4.5; 0. 危险固废; 8.5; 8.5; 0. 生活垃圾; 10; 10; 0. 本项目水污染物排放总量纳入科福污水处理厂总量额度范围内，在科福污水处理厂平衡；大气污染物在吴中区内平衡；固体废弃物得到妥善处理，零排放。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目在已建厂房实施生产建设，不涉及建筑施工工程，仅为简单装修及设备的安装，因此无施工期影响，故本环评不作施工期影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响和保护措施分析 4.2.1大气环境影响和保护措施分析 1、废气的产生 - （1）机加工的非甲烷总烃 - CNC加工过程中，随着加工工件摩擦，切削液温度上升，有少量的切削液挥发，切削液挥发性不大，蒸发损耗量根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“机械行业系数手册-机加工核算环节”，有机废气产生系数为5.64kg/t计算，以非甲烷总烃计，切削液、切削油使用量为9t/a，则切削液、切削油加工年产生油烟废气0.051t/a。采用设备自带油雾净化装置进行处理，收集率按照90%计算，处理效率为90%，处理后的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（0.005t/a）废气无组织排放，回收的物料回到设备中继续使用。 - （2）数控粗磨产生的颗粒物 - 部分工件需要使用平面磨进行粗磨加工，平面磨采用干磨去除多余的金属部分，需打磨的工件的年用量约为10t/a，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，打磨废气（以颗粒物计）的产污系数为2.19kg/t原料，则打磨产生的颗粒物量为0.022t/a，由于产生量较小，加强车间通风在车间内无组织排放。 - （3）食堂油烟 现有项目设有食堂，但项目自查表未计算油烟废气产生情况，本方案补充计算，根据类比调查和有关资料显示，食堂烹调、油炸食物过程中有大量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm不可见微油滴组成。公司每餐就餐人数约160人（按照一日两餐计算），每餐约2h，每人每餐耗食用油量约为30g，油烟产生量约占耗油量的3%，本项目油烟废气使用油烟净化器处理后排放，油烟去除效率按85%计。 表4-1 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模 （人）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 去除 效率; 油烟排放量（t/a）. 项目食堂; 160; 1.2; 3%; 0.036; 85%; 0.009. 表4-2 无组织废气产生情况一览表 排放源; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 面源面积m2; 面源 高度 m. 速率 kg/h; 产生量 t/a; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 机加工车间; 非甲烷总烃; 0.0102; 0.0405; 油雾净化器; 0.001; 0.004; 15000; 5. 数控粗磨车间; 颗粒物; 0.0055; 0.022; 加强车间通风; 0.0055; 0.022; 100; 5. 食堂; 油烟; 0.036; 0.036; 油烟净化器; 0.009; 0.009; 200; 4. 2、废气处理措施可行性分析 （1）油雾净化器有效性分析 项目 CNC等设备产生的油烟废气均进行密闭收集，采用油雾净化装置处理，油雾净化装置处理原理为滤网机械过滤作用。 油雾净化器又称为油雾分离器、收集器、油雾净化器。主要用于解决机械加工中存在的油雾、水雾或粉尘等车间环境问题的专用设备。可应用于 CNC 数控车床、清洗机、雕刻机、外圆、平面磨床、轴承沟道磨、螺纹磨、滚齿、铣床和插齿机床、 真空泵、电火花加工、数控加工中心等。 其工作净化方式为高效空气过滤器，达到 HEPA 标准的过滤网，对于0.3微米的有效率达到99.998%，HEPA网的特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过。HEPA 过滤网由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维 膜构成，形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。 根据《机加工车间油雾产生的危害及其控制技术》中六、工程实例，离心除油+滤料吸附油雾净化装置处理效率可达98%，本项目采用机械除油，净化处理效率可达90%。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—一次最高容许浓度限值，mg/Nm3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 考虑到本项目两个生产车间距离较近，且排放同一种污染物，本环评将两个生产车间视为一个无组织排放源卫生防护距离统一核算，见表4-3。 表4-3卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); A; B; C; D; L(m); 卫生防护距离(m). 机加工车间; 非甲烷总烃; 0.001; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.012; 50. 数控粗磨车间; 颗粒物; 0.0055; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.016; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。则本项目以租赁厂房为边界为起点设置100米卫生防护距离，现场调查表明，该卫生防护距离内并无居民点等环境敏感目标。 4.2.2 大气环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。 项目环境监测计划详见表4-4。 表4-4 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 食堂排口; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）. 无组织废气; 四侧厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排气口外1m距 离地面1.5m以上设置2~3个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 4.2.2水环境影响和保护措施分析 4.2.2.1 污染源及源强分析 （1）切削液 切削液按1：5兑水使用，本项目切削液使用量为8t/a，配置切削液需用水40t/a，在设备内循环利用，定期进行更换，更换下来的废切削液（约4t/a），属于危险固废，委托有资质单位处理。 - （2）清洗废水 清洗剂与水配置比例1:5，项目清洗剂用量为2t/a，则本项目清洗剂稀释用水量约为10t，在设备内循环利用，定期进行更换（一周更换一次），更换下来的废液（约2t/a）委托有资质单位处理。 （3）生活污水 本项目共有员工80人，根据相关规范及建设单位提供资料，生活用水定额按100L/人·d计，则项目生活用水量为2000m3/a（年工作日按250天计）。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为1600m3/a，项目生活污水通过排污管网排入科福污水处理厂处置。则本项目废水中各污染物产生及排放情况见表4-5。 - （4）食堂废水 - 项目员工80人。根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019 年修订）》，食堂用水定额 15L/人·日，则食堂用水量为300t/a。食堂废水收集率按照 80%考虑，本项目营运期产生的食堂废水为240t/a。 表4-5 项目废水排放情况表 种类; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度 （mg/l）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/l）; 排放量 （t/a）. 生活 污水; 1600; pH; 6~9; /; 6~9; 科福污水处理厂. COD; 400; 0.64; 400; 0.64. SS; 220; 0.352; 220; 0.352. 氨氮; 25; 0.04; 25; 0.04. TN; 40; 0.064; 40; 0.064. TP; 3; 0.0048; 3; 0.0048. 食堂废水; 240; COD; 400; 0.096; 隔油池; 400; 0.096. SS; 220; 0.0528; 220; 0.0528. NH3-N; 25; 0.006; 25; 0.006. TP; 3; 0.00072; 3; 0.00072. TN; 40; 0.0096; 40; 0.0096. 动植物油; 200; 0.048; 80; 0.0192. - （3）污染源排放量核算结果 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水、食堂废水; pH、氨氮、TP、COD、SS、TN、动植物油; 科福污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW001; 是; 一般排放口. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 120.398675962; 31.287356643; 0.184; 市政污水管网; 间歇式; 排放期间流量不稳定，且无规律，但不属于冲击型排放; 科福污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 30. SS; 10. 氨氮; 1.5（3）. 总磷; 0.3. TN; 10. 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/l）. 1; DW001; pH; 科福污水处理厂接管标准; 6-9（无量纲）. COD; 400. SS; 220. 氨氮; 35. TN; 45. TP; 4. 表4-9 废水污染物排放信息表 排放口编号; 废水种类; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. DW001; 生活污水、食堂废水; COD; 400; 0.002944; 0.736. SS; 220; 0.001619; 0.4048. 氨氮; 35; 0.000184; 0.046. TN; 45; 0.000294; 0.0736. TP; 4; 0.0000221; 0.00552. 全厂排放口合计; COD; 0.736. SS; 0.4048. 氨氮; 0.046. TN; 0.0736. TP; 0.00552. （4）污染物达标排放 本项目外排污水为生活污水，排放总量为1840t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN；本项目排往污水处理厂的废水水质各项指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放。 表4-16 污水处理厂处理后排放浓度及排放量 种类; 废水量（t/a）; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准. 生活污水、食堂废水; 1840; COD; 30; 0.0552; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委办发〔2018〕77号）中的“苏州特别排放限值”. 氨氮; 1.5; 0.00276. TN; 10; 0.0184. TP; 0.3; 0.000552. pH; 6-9（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1一级A标准. SS; 10; 0.0184. 动植物油; 1; 0.00184. 项目废水经科福污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委办发〔2018〕77号）中的“苏州特别排放限值”后排入京杭运河，预计对纳污水体水质影响较小。 4.2.2.2 废水污染防治措施可行性分析 科福污水处理厂接管可行性分析： 科福污水处理厂建设总设计规模为6万t/d，分两期建设，一期3万t/d，实际接管量为1.8万t/d，已建管网在太湖旅游度假区、老镇区和太湖科技产业园范围内。服务范围为光福镇区、太湖科技产业园及太湖国家旅游度假区中心区污水。污水处理工艺采用A2/O氧化沟处理工艺，出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放标准》（DB32/1072-2018）限值标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入浒光运河。 ①从时间上看，科福污水处理厂已经投入使用，而本项目工程预计于2022年12月投入使用，从时间上而言是可行的。 ②从水量上看，现科福污水厂处理能力为3万吨/日，本项目综合废水排放量1840t/a，约为7.36t/d，占科福污水处理厂处理能力0.025%，有能力接纳本项目废水进行集中处理。 ③从水质上看，本项目废水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷。本项目废水主要为生活污水，接入市政管网排入科福污水处理厂，水质简单、可生化性强，能够满足科福污水处理厂的接管要求，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 ④从空间上看，本项目位于苏州市吴中区光福镇工业园东区福利路3号，科福污水处理厂服务范围为光福镇区、太湖科技产业园及太湖国家旅游度假区中心区，本项目地在科福污水处理厂的污水接管范围之内。 综上所述，本项目接管至科福污水处理厂是可行的。 4.2.2.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），本项目废水自行监测要求详见表4-17。 表4-17 地表水环境监测计划 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测 设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODcr; £自动 R手工; 瞬时采样（3个瞬时样）; 1次/年; 重铬酸盐法. 2; SS; 重量法. 3; NH3-N; 纳氏试剂比色法. 4; TP; 钼氨酸分光光度法. 5; TN; 紫外分光光度法. 6; 动植物油; 红外分光光度计. 4.2.3 噪声环境影响和保护措施分析 （1） 噪声源及源强分析 本项目噪声源主要为数控车床、3+2轴立式加工中心、7轴车铣复合加工中心、数控锯床等设备运行时产生的机械噪声。噪声源强一般在70-85dB（A）范围内，设备噪声级详见表4-9。 表4-9 项目主要噪声源噪声级一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 等效声级(dB(A)); 距最近厂界距离. 1; 数控车床; 6; 70; 西侧，49m. 2; 3+2轴立式加工中心; 8; 70; 西侧，45m. 3; 5轴卧式加工中心; 1; 75; 北侧，40m. 5; 数控锯床; 10; 70; 北侧，30m. 6; 滚齿机; 3; 75; 西侧，40m. 7; 真空氮气淬火炉; 1; 75; 南侧，15m. 8; 真空回火炉; 2; 75; 南侧，15m. 9; 深冷炉; 1; 75; 南侧，15m. 10; 平面磨床; 1; 80; 南侧，25m. 11; 双面重磨; 2; 80; 北侧，25m. 12; 双面研磨; 3; 80; 北侧，30m. 13; 抛光机; 1; 75; 西侧，45m. 14; 内圆磨床; 6; 75; 北侧，35m. 15; 外圆磨床; 2; 75; 北侧，35m. 16; 无心磨; 1; 75; 北侧，25m. 17; 线切割; 10; 75; 西侧，30m. 18; 火花机; 1; 80; 北侧，30m. 19; 坐标磨; 10; 75; 南侧，30m. 20; 精雕机; 2; 75; 西侧，30m. 21; 铣镗磨一体机; 10; 70; 西侧，45m. 22; 蜗杆磨齿机; 1; 70; 西侧，40m. 23; 成形磨齿机; 2; 75; 北侧，45m. 24; 压空机; 3; 85; 南侧，10m. 25; 超声波清洗机; 2; 75; 南侧，15m. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 本项目周边50m范围内无声环境敏感点，本次东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测。根据资料和本项目声环境现状，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价。 预测公式： a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： Leqg=10lg（1Titi100.1LAi） 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； —i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级（L）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； —预测点的背景值，dB（A）。 根据计算，车间内各声源噪声叠加值经厂房隔声，换算成的等效室外声源声级值，各声源对预测点影响值进行叠加计算后，厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 预测影响值; 本底值; 叠加值. 昼间; 昼间. 东厂界; 45.7; 56.9; 57.22. 南厂界; 38.6; 57.3; 57.36. 西厂界; 40.6; 55.8; 55.93. 北厂界; 52.3; 56.3; 57.76. 根据上表预测结果表明企业各边界均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），厂界噪声监测频次为一季度开展一次。 表4-11 本项目噪声日常监测计划建议 类别; 监测布点; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放准》(GB12348-2008)2类标准. 4.2.4 固废环境影响及保护措施分析 本项目产生的固废有：金属边角料及不合格品、一般物品包装材料、废切削液、废润滑油、废包装桶、废液、生活垃圾等。 一般固废： - 金属边角料及不合格品：项目机加工产生，主要为钢材，年产生量约为3t/a，作为金属资源外售； - 磨灰：项目数控粗磨、数控精密工序会产生磨灰，年产生量约为0.5t/a，收集后外售； - 一般物品包装材料：项目钢材一般物料包装材料，主要为的废纸盒、废木箱等，年产生量1吨，作废旧资源外售处置。 - 生活垃圾：项目有职工总人数约80人，按0.5kg/人·d计，每年工作日250天，产生量约10t/a。由环卫部门定期清运。。 危险固废： （1）废切削液：机加工工段产生的废弃切削液，预计产生4t/a，主要危险成分有含油物质，属于危险固废，废物类别(HW09)油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09，具有毒性(T)，由企业妥善收集之后委托有危废处理资质的单位处理。 （2）废包装桶：建设项目产生润滑油、切削液等包装容器约0.5t/a，属于危险固废，废物代码为HW08（900-249-08），危险特性为T/I。 （3）废液：建设项目清洗工序产生的废液2t/a，属于危险固废，废物代码为HW17（336-064-17），危险特性为T/C。 （4）废润滑油：根据企业提供数据检修设备会产生废润滑油为1t/a，属于危险固废，废物代码为HW08（900-249-08），危险特性为T/I。 （5）废切削油：精雕机进行精钳加工的切削油经循环使用多次后定期更换，产生废切削油，产生量约0.5t/a，属危险废物，类别为HW08，代码为900-249-08，委托有资质单位处理； （6）废线切割液：线切割工序产生的废线切割液预计产生0.5t/a，属于危险固废，废物代码为HW09（900-007-09），危险特性为T，委托有资质单位处理。 1、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见表4-12。 表4-12 建设项目副产品产生情况汇总表 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 t/a; 种类判断. 液态废物; 固体废物; 副产品; 判断依据. 一般物品包装材料; 一般物料包装; 固态; 废纸盒、废木箱; 1; /; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 金属边角料及不合格品; 机加工过程; 固态; 金属边角料; 3; /; √; /. 磨灰; 数控粗磨、精磨; 固态; 金属边角料; 0.5; /; √; /. 废切削液; 加工中心、数控精磨; 液态; 切削液; 4; √; /; /. 废润滑油; 数车; 液态; 润滑油; 1; √; /; /. 废线切割液; 线切割; 液态; 线切割液; 0.5; √; /; /. 废切削油; 精钳; 液态; 切削油; 0.5; √; /; /. 废包装容器; 原料包装; 固态; 废桶; 0.5; /; √; /. 废液; 超声波清洗; 液态; 清洗剂、水; 2; √; /; /. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 10; /; √; /. 2、固体废物产生情况汇总 由上表可知，本项目生产过程无副产品产生。本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。 表4-13 运营期固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量 t/a. 金属边角料及不合格品; 一般固废; 机加工; 固态; 金属; 《国家危险废物名录》（2021）; /; /; 344-001-09; 3. 磨灰; 金属; /; /; 344-002-09; 0.5. 一般物品包装材料; 废纸盒、废木箱; /; /; 344-001-99; 1. 废切削液; 危险固废; 机加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 4. 废润滑油; 润滑油; T/I; HW08; 900-249-08; 1. 废线切割液; 线切割; 线切割液; T; HW09; 900-007-09; 0.5. 废切削油; 精钳; 切削油; T; HW08; 900-249-08; 0.5. 废液; 清洗; 清洗废液; T/C; HW17; 336-064-17; 2. 废包装容器; 原料包装; 固态; 废桶; T/I; HW08; 900-249-08; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 99; 900-999-99; 10. 3、固体废物处置方式 表4-14 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量 t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属边角料及不合格品; 一般固废; 344-001-09; 3; 外售; /. 2; 磨灰; 344-002-09; 0.5; 外售; /. 3; 一般物品包装材料; 344-001-99; 1; 外售; /. 4; 废切削液; 危险固废; HW09 900-006-09; 4; 委托有资质公司处理; 有资质公司. 5; 废液; HW17 336-064-17; 2. 6; 废包装容器; HW08 900-249-08; 0.5. 7; 废润滑油; HW08 900-249-08; 1. 8; 废线切割液; HW09 900-007-09; 0.5. 9; 废切削油; HW08 900-249-08; 0.5. 10; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 10; 环卫清运; 环卫所. 危险废物的防治措施： 本项目危险废物在厂区暂存时，设有专门的室内贮存场所，建设情况按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)： ①按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中 的要求设置环境保护图形标志； ②加强危废暂存场所“四防”等风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。 ③加强危废暂存场所监控措施，内部根据要求设置视频监控以及各类消防设施，并对危险固废进行定期检测、评估；加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记；固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 危险废物分类包装根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，应使用符合标准的容器盛装危险废物；容器及材质要满足相应的强度要求；容器必须完好无损；容器和衬里要与危险废物相容(不互相反应)。 危废的运行与管理 ①公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ②项目在危险废物的转移时，按有关规定进行危险废物转移申报，并需得到有关环境行政主管部门的批准。 ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护与监测 ①危废堆场为密闭房式结构，设置警示标志牌。 ②堆场内设置照明设施、并设有应急防护设施如应急水喷淋器、灭火器等。 ③堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。 ④按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。并按规范在生产区和仓库 区配备足够的消防器材。装卸、搬运时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞。建立完善的消防设施，设置高压水消防系统、火灾报警系统、监控系统等。 综上所述，通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境不会带来二次污染及其他影响，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存 放过长时间，确需暂存的，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等规定要求，危废暂存场所应主要要点分析如下表： 表4-15 危险废物贮存场所规范设置分析表 序号; 规范设置要求; 设置情况; 相符性. 1; 4.1 应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。; 本项目危废仓库为专用的贮存设施。; 符合规要求。. 2; 4.2 在常温常压下对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目的危险废物为废润滑油、废切削液、废包装容器、废液、废线切割液、废切削油，密封贮存，本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，无需设置气体导出口; /. 3; 4.5 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目危废仅涉及废润滑油、废切削液、废包装容器、废液、废线切割液、废切削油，单独包装贮存，不涉及同一容器内混装。不涉及不相容的危险废物混装情形。; 符合规要求。. 4; 4.7 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 项目废废润滑油、废切削液、废液、废线切割液、废切削油以吨桶储存，按要求设置容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; /. 5; 4.9 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。; 本项目在盛装危险废物的包装材料上粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》附录 A 及《关于进一步加强危险废物污染防治的告知书》（苏州市吴中生态环境局）所示的标签。标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色。; 符合规要求。. 6; 5.3 装载危险废物的容器必须完好无损; 本项目存放危险废物的为尼龙吨袋、吨桶，保持完好无损，不相互反应。; 符合规要求。. 7; 5.4 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。. 8; 6.1.5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；; 危废仓库设置在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 符合规要求。. 9; 6.2 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 该厂区内不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，故不在这些防护区域范围内; 符合规要求。. 10; 6.3 危险废物堆放要做到防风、防雨、防晒等。; 本项目危废仓库单独设立，做到防风、防雨、防晒，危废单独包装贮存。; 符合规要求。. 11; 8.1安全防护：危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志等; 本项目危险废物贮存设施为单独封闭仓库，并按GB 15562.2的规定设置警示标志，内部配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具。; 符合规要求。. 本项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不会对周围环境产生影响。 与江苏省、苏州市危险废物贮存规范管理化专项整治工作方案相符性分析 根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）及《苏州市危险废物贮存规范管理化专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82 号），环评审批手续方面，应查找是否依法履行环境影响评价手续，分析贮存的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标可能造成的环境影响等，特别是对拟贮存易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否进行了环境影响评价，并提出相关贮存要求。危险废物贮存设施是否作为污染防治设施纳入建设项目竣工环保验收，并符合安全生产、消防、规划、建设等相关职能部门的相关要求。待本项目建成后，各种危险废物均分类规范储存，在做好风险防范措施的情况下，厂内贮存的危险废物不会对大气、水、土壤和环境敏感保护目标造成环境影响。按照文件要求，危险废物识别标识应进行规范化（主要包含危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌以及包装识别标签），同时要求危险废物产生单位应在关键位置设置在线视频监控（主要包括危废贮存设施视频监控设置位置、监控点位、监控系统等要求）。因此本项目在采取上述措施后符合江苏省、苏州市危险废物贮存规范管理化专项整治工作方案的要求。 一般固废和危废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染；避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染； 一般固体废弃物和危废在厂内暂存，不会占用大量土地，各类固废场所采用水泥地面硬化，设置顶棚防风、防雨、防晒且分类存放，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件。 本项目危废均密封暂存于厂内危废暂存间，对周边环境敏感目标影响较小。 因此，本项目固废在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，不会对周边环境造成影响。 对照江苏省《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办〔2019〕327号）》本项目拟建的危险废物暂存处的主要规范建设要求分析如下： 表4-16 与苏环办〔2019〕327 号相符性分析 序号; 文件规定要求; 拟实施情况（危废设施完善要求）; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废润滑油、废切削液、废包装容器、废液、废线切割液、废切削油，采用袋装或桶装密封储存在危废暂存区内，定期委托资质单位处置。; 符合. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 废润滑油、废切削液、废液、废线切割液、废切削油为液体，易发生泄漏，危废暂存区地面采取防渗措施，四周设置围堰（或将危废储存桶置于防漏托盘中）。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 危废暂存区各类危废分区、分类贮存。; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废暂存区设置在带防雷装置的车间内，暂存区地面防渗处理，四周设围堰，内设禁火标志，配置灭火器材（如灭火器等）；设置泄漏液体收集托盘。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业危废不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办〔2019〕327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废暂存区外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废暂存区内拟配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 项目危废按照规范贮存，废包装桶采用袋装密封储存，废液采用桶装密封储存。项目建成后企业每1个月清运一次危险废物，建议企业根据需要设置气体导出口及净化装置。; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件 2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 企业危废暂存区已设置监控系统，主要在危废库出入口、危废库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副 产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 符合. 表4-17 危废仓库设置情况及相符性一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 分区名称; 占地; 贮存危废名称; 贮存方式; 相符性分析. 1; 危废暂存区; HW09危废区; 4m2; 废切削液、废线切割液; 设置8个250L不锈钢桶，底面积均为0.5m2，共计4m2; 该区能满足贮存需求. HW17危废区; 3m2; 废液; 设置6个250L不锈钢桶，底面积均为0.5m2，共计3m22; 该区能满足贮存需求. HW08危废区; 2m2; 废润滑油、废包装容器、废切削油; 设置2个250L不锈钢桶，底面积均为0.5m2，共计1m2，废包装容器袋装贮存，年更换量0.5t，占地约1m; 该区能满足贮存需求. 内部道路; 1m2; /; /; 设置1m2区域作为内部通道. 4.2.5 地下水、土壤环境影响分析 本项目建成后，生产装置及公辅设备等均为地面以上设备，不与天然土壤接触，项目地下水污染源主要是危废仓库、废液收集桶区和排污管线等。 污染物污染地下水的途径主要包括：危废贮存场所、废液收集桶区防渗措施不到位，在危废贮存、转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤和地下水；排污管线发生渗漏，引起泄漏污染土壤和地下水。 建设项目应采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染，对废水收集管道、废液收集桶区、危险废物贮存库及中试生产装置区均采取防渗措施，从设计、管理中防止和减少污染物料的跑，冒，滴，漏，主要措施包括工艺、管道、设备、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施及应急处理设施。 一、分区防控措施 （1）防渗要求及设计原则 本报告根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）提出装置区的地下水防渗应达到的要求，应在项目设计、施工阶段按以下要求落实本项目的防渗方案。 （2）分区防治措施 参考《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）和《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY-1303-2010），根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄露物质的性质将污染区划分为： a、重点防渗区：指可能泄漏被列入《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中表1和《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》（GB5085.6）中所列的剧毒、有毒、致癌性物质、致突变性物质、生殖毒性物质、持久性有机污染物及其他需重点防治的特征污染物的区域。 b、一般防渗区：除重点防渗区和特殊防渗区以外的其他污染区。 本项目分区防渗情况见表4-18。 表4-18 防渗区划分情况一览表 分区; 主要区域. 重点防渗区; 危废仓库. 一般防渗区; /. 项目地下水污染重点区域主要为项目危废仓库。 项目车间地面应统一进行防腐、防渗处理，应使用高标号水泥，防止车间地坪出现裂缝，提高水泥地坪的防腐、防渗能力。 危险废物应采用防漏容器盛装并及时交有资质单位处置，减少在暂存区堆放的时间和数量；加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染；加强生产管理和自动化控制，减少跑冒滴漏及非正常工况事件的发生。 二、应急响应 （1）污染应急预案 项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点： 如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并集中收集，防止污染物在地下继续扩散；对厂区及周边区域的地下水敏感点和环境保护目标进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质被影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。 （2）污染应急措施 污水收集储存装置等：发生事故应立即将废污水收集至桶内，待污水收集装置正常后才能继续使用。 危险废物暂存场所等：发生泄漏时，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容。如果污染物已经渗入地下水，应将污染区地下水抽出并收集至桶内，防止污染物在地下继续扩散。 本项目主要为C3441泵及真空设备制造；属于制造业中其他行业其他，主要影响为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业设备制造中Ⅲ类其他。本项目建设项目占地面积约0.475hm2，占地规模为小型（≤5hm2），土壤环境敏感程度为不敏感，项目场地已经做了硬化处理无法取样，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 4.3 风险评价 4.3.1 环境风险分析 （1）评价依据 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，危废暂存量按半年产生量计算，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为油类物质，危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表如表4-19。 表 4-19 项目突发性环境事件风险物质的临界量 物质名称; 分类; 实际存在量q(t); 临界量Q（t）; q/Q. 切削液; 油类物质; 0.5; 2500; 0.0002. 润滑油; 油类物质; 1; 0.0004. 线切割液; 油类物质; 0.5; 0.0002. 切削油; 油类物质; 0.2; 0.00008. 废线切割液; 油类物质; 0.5; 0.0002. 废切削油; 油类物质; 0.5; 0.0002. 废切削液; 油类物质; 2; 0.0008. 废润滑油; 油类物质; 4; 0.0016. 废清洗剂; CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液; 6; 10; 0.6. 废液; /; 2; 10; 0.2. 合计; 0.80368. 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 根据核算，比值为0.80368小于1，风险潜势为Ⅰ。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表4-20。由表4-20知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 表4-20 项目风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （1）风险识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 （一）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B内容，及对产品、主要原辅材料的物性分析，得出本项目不涉及易燃易爆、有毒有害物质。 （二）生产系统危险性识别 表4-21 生产过程潜在危险识别 序号; 风险源; 潜在风险; 风险描述. 1; 生产设施; 生产设备; 主要生产设备受腐蚀或外力后损坏，导致物料的泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境人群产生危害。. 2; 储运设施; 贮存; 原料桶等受腐蚀或外力后损坏，会发生泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境人群产生危害。. 运输; 原料运输过程中，因交通事故，会引起物料的泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境人群产生危害。. 3; 公用工程; 电气设备; 电气设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾. 4; 辅助生产设施; /; /. 5; 环境保护设施; 废气处理装置; 因电气设备损坏或失灵，突然停电，由此可能引发废气处理设施停运造成废气污染物未经处理直接排放. 危废暂存区; 危废包装桶受腐蚀或受外力后损坏，会发生泄漏，遇高热、明火有引起燃烧的危险，对周边环境和人群产生危害。. （三）环境风险类型及危害分析 本项目环境风险主要为：火灾。对外环境影响较大的主要是物料燃烧。同时，还应考虑向环境转移及次生/伴生污染的风险。 （1）泄漏影响分析 本项目涉及的风险物质中有毒有害物质泄漏可造成人员中毒，严重时可致人死亡。 （2）火灾、爆炸影响分析 由于泄漏、动火等不安全因素导致易燃易爆物质燃烧发生火灾、爆炸事故影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。根据国内同类事故类比调查，火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其他易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧、由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。 根据类比调查，一般燃烧80m范围，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧；150m范围内，木质结构将会燃烧；150m范围外，一般木质结构不会燃烧；200m范围以外为较安全范围。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度会导致人员伤亡和巨大财产损失。 火灾爆炸引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。火灾、爆炸事故对厂外环境产生的环境风险主要是消防尾水对水环境潜在的威胁，需要做好消防尾水收集管网的建设，建立完善消防废水收集系统。 （3）次生/伴生污染 厂区发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其他易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽。 物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，泄漏的物料部分转移至消防水，若消防水直接外排可能导致水环境污染。为了避免事故状况下，泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防尾水污染环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防尾水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，以避免事故状态下的次生危害造成水体污染。 （4）向环境转移 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。建设项目主要化学物料若发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气，若泄漏物料被引燃，燃烧主要产生二氧化碳、水，除此之外燃烧还会产生浓烟，部分泄漏液体随消防液进入水体。 （四）风险识别结果 - 本项目环境风险识别结果见表4-22。 表4-22 本项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 伴生/次生事故. 1; 车间; 生产装置; 切削液、润滑油等; 泄漏; 危险物质泄漏形成液池，通过蒸发污染大气环境；危险物质泄漏后通过地面裂隙污染土壤、地下水; 大气、土壤、地下水; 火灾产生的有毒气体污染事故、消防尾水、中毒事故. 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放; 火灾、爆炸事故在高温下挥发释放至大气的未完全燃 烧危险物质，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物排放污染大气环境；火灾时消防废水收集不当通过雨水管网污染周边地表水环境，同时可能通过地面裂隙污染地下水; 大气、地表水、土壤、地下水. 2; 车间; 原料仓库; 切削液、润滑油等; 泄漏; 危险物质泄漏形成液池，通过蒸发污染大气环境；危险物质泄漏后通过地面裂隙污染土壤、地下水; 大气、土壤、地下水. 3; 废气处理装置; 废气处理装置; 非甲烷总烃; 废气处理设施停运造成废气污染物未经处理直接排放; 废气处理设施停运造成废气污染物未经处理直接排放至大气; 大气; /. 4; 危废暂存区; 危废暂存区; 各类危废; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放; 火灾、爆炸事故在高温下挥发释放至大气的未完全燃 烧危险物质，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物排放污染大气环境；火灾时消防废水收集不当通过 雨水管网污染周边地表水环境，同时可能通过地面裂隙污染地下水; 大气、地表水、 土壤、地下水; 火灾产生的污染物、烟气 污染事故、消防尾水、连 锁火灾和爆炸事故. - （5）环境风险防范措施 - 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、储运过程和环保设施的风险事故发生的概率。 - （1）严格按照防火规范进行平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备。设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录。 - 公司应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。 - （2）原料贮运安全防范措施储存于阴凉、通风的库房。项目的易燃物品分类堆放，不可随意堆放；项目易燃物品的堆放应远离火种，不可设置在高温地点，避免达到易燃品的着火点而使易燃物品自然； - 包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。增加工作人员的安全防患意识，不可在易燃品堆放处使用明火；加强对员工的环保安全知识教育和培训，健全环保安全管理组织机构。 - （3）泄漏应急处理 - 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。 - （4）消防及火灾报警系统 - 本项目在运营过程可能发生火灾。火灾事故过程中会产生大量的有毒有害气体，会造成窒息、中毒等事故，若发生火灾爆炸事故，可能造成人员伤亡及财产损失等严重后果，同时在灭火过程中产生大量的消防水并携带相关的污染物，因此本项目在运营过程需要做好火灾的预防工作和发生火灾之后的应急预防工作。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。在车间应设自动灭火系统；工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。生产车间、原料库、成品库等电气装置和照明设施应满足各危险场所的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。 - （5）有机废气非正常工况排放风险 - 在废气收集处理设施非正常工作时，本项目就会出现有机废气未经处理直接排放风险，可能会对周边敏感点造成不良影响。应加强对有机废气的收集、处理和排放管理，定期监测有机废气的排放浓度，巡查和维护处理装置，如有泄漏或设备故障要及时处理。 - （6）风险应急物资配备 - 工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定期更换药剂，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 - （7）事故应急池 企业发生环境事故产生事故废水通过收集管网进入事故应急池。本报告采用《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）规定的计算方法计算应急池所需容积： V应急池=（V1+V2+V雨）max-V3 式中：（V1+V2+V雨）max为应急事故废水最大计算量，m3。 V1为一个最大容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3； V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，包括扑灭火灾所需水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m3； V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地最大降雨量。 有关规定确定；V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3。 V1：根据企业提供资料，最大高温油储存量为0.018m3，因此V1=0.018m3。 V2：根据《建筑设计防火规范》(GB50974-2014）表3.6.1规定，建筑的全部消防用水量应为其室内、室外消防用水量之和。 根据规范3.5.2，室内消火栓用水量取10L/s，火灾持续时间按15min，合计消防水量为10L/s×15×60s=9m3。 根据规范3.3.2，室外消火栓用水量取15L/s，火灾持续时间按15min，则室外消防水量为15L/s×15×60s=13.5m3。 合计消防水量为22.5m3，按照消防用水20%损耗后，消防尾水产生量为V2=18m3； V雨：由于发生事故时降雨几率较小，若发生降雨，消防用水量会相应减少， 故发生事故时可能进入该废水收集系统的当地最大降雨量忽略不计，V雨=0m3； V3：本项目有780米管径为0.4m的雨水管道，故取值94.2m3。 综上，V应急池=（V1+V2+V雨）max-V3=（0.018+18+0）-94.2=-76.182m3 现有厂区已建设216m3的消防尾水收集池兼事故应急池，因此依托厂区现有的消防尾水收集池兼事故应急池，基本满足应急需求。 4.4分析结论 本项目须加强事故防范措施，严格遵守相关事故防范措施及安全法律法规的要求，安全开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行登记。根据相关法律法规，完善、制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。本项目环境风险潜势为I，在采取相应的风险防范措施和管理后，项目的环境风险是可接受的。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 吴中辰东精密高精度新材料用输送泵及计量泵自动化生产线项目. 建设地点; （江苏）省; （苏州）市; （吴中）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 120度25分8.968秒; 纬度; 31度17分35.13秒. 主要危险物质及分布; 详见表4-22. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 风险物质泄漏、火灾、爆炸引起的大气污染物扩散对周围大气环境的影响，继而对人群健康造成影响。. 风险防范措施要求; 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强环保安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施。定期对污染产生及暂存区域进行巡检，尽可能降低本项目风险物质在使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目主要风险物质使用量较小，风险潜势为I，仅做简单分析. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强生产车间通风、油雾净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TN、TP | 经市政污水管网接入科福污水处理厂进行处理 | 满足科福污水处理厂接管要求 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油 | 隔油池处理后经市政污水管网接入科福污水处理厂进行处理 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 将设备放置于车间内，通过墙体、门窗隔音，减震，距离衰减。 | 项目各侧厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废切削液、废液、废润滑油、废包装容器、废线切割液、废切削油按规范妥善收集暂存后，委托资质单位进行安全处置；金属边角料及不合格品、一般物品包装材料集中收集后外售综合利用：在对生活垃圾分类收集的基础上，由当地环卫部门及时清运，统一卫生填埋处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废仓库属于重点防渗区，建设单位应确保做好危废仓库等容易渗漏引起土壤、地下水污染的区域的管理，做好防渗、防雨、防风、防淋等措施，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区地下水造成大的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目须加强事故防范措施，严格遵守相关事故防范措施及安全法律法规的要求，安全开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行登记。根据相关法律法规，完善、制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目在投入使用后，切实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内；因此评价认为，项目具有环境可行性。 综上所述，本项目建成后，能落实各项环保措施和本报告表提出的各项建议和要求，投产后周围环境状态基本保持原有的水平，因此从环保角度来说该项目基本可行。项目建成后，建设方应向当地环保部门申请验收，验收合格后才能正式投入使用。

项目所在地预审意见 （公章） 经办人： 年 月 日

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | 油烟 |  |  |  | 0.009 |  | 0.009 | +0.009 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 | +0.004 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.022 |  | 0.022 | +0.022 |
| 废水（t/a） |  | 水量 |  |  |  | 1840 |  | 1840 | +1840 |
|  |  | CODCr |  |  |  | 0.736 |  | 0.736 | +0.736 |
|  |  | SS |  |  |  | 0.4048 |  | 0.4048 | +0.4048 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.046 |  | 0.046 | +0.046 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.00552 |  | 0.00552 | +0.00552 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 0.0736 |  | 0.0736 | +0.0736 |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 0.0192 |  | 0.0192 | +0.0192 |
| 一般工业固体废物（t/a） |  | 一般物品废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  |  | 磨灰 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 金属边角料及不合格品 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 10 |  | 10 | +10 |
| 危险废物（t/a） |  | 废切削液 |  |  |  | 4 |  | 4 | +4 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  |  | 废包装容器 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 废液 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  |  | 废线切割液 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 废切削油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①